# MATA KULIAH

# INTERKONEKSI SISTEM INSTRUMENTASI

Dosen : Muhammad Roy Ashiddiqi, S.T., M.T.

EVALUASI TENGAH SEMESTER

“ALTIMETERX MULTI-PARAMETER OUTDOOR EXPEDITION LOGGER BERBASIS ESP32”

Oleh :

AKHMAD MALVIN NAZIR ZAKARIA

2042231028

KELAS B

PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI

DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

# 2025

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “AltimeterX Multi-Parameter Outdoor Expedition Logger Berbasis ESP32” ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi hasil penelitian terkait perancangan dan pengujian alat pemantau parameter lingkungan dan orientasi gerak yang dapat digunakan dalam kegiatan ekspedisi di alam terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan yang mampu merekam data suhu, tekanan udara, ketinggian, serta orientasi sudut dan percepatan secara realtime, lalu mengunggahnya ke platform Thingspeak. Dengan adanya alat ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pendaki, peneliti lingkungan, maupun penggiat ekspedisi dalam memantau kondisi sekitar secara langsung dan akurat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi media pembelajaran penulis dalam menerapkan Internet of Things (IoT) berbasis mikrokontroler ESP32 dan sensor-sensor pendukungnya. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data, analisis, maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penelitian dan penyusunan laporan ini berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di kemudian hari.

Surabaya, 27 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

DAFTAR GAMBAR	iii

DAFTAR  TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	2

1.3	Tujuan	2

1.4	Manfaat	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4

2.1	Internet of Things (IoT)	4

2.2	Expedition Logger	4

2.3	NodeMCU ESP32	5

2.4	Parameter dalam Sistem Data Logger	6

2.5	BMP280 Sensor	7

2.6	Sensor MPU6050	8

2.7	Inter Integrated Circuit (I2C)	9

2.8	Serial Peripheral Interface (SPI)	10

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11

3.1	Rancangan Penelitian	11

3.2	Alat dan Bahan	12

3.3	Perancangan Hardware	12

3.4	Percangan Software	13

3.5	Listing Program	14

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22

4.1	Data Hasil Percobaan	22

4.2	Analisa Data dan Pembahasan	46

BAB V PENUTUP	48

5.1	Kesimpulan	48

5.2	Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	50

LAMPIRAN	1

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Internet of Things Sumber : Gudnyus.id	4

Gambar 2. 2 NodeMCU ESP32 Pinout	6

Gambar 2. 3 Sensor BMP280	8

Gambar 2. 4 Sensor MPU6050 Pinout	9

Gambar 3. 1 Diagram Alir Rancangan Penelitian	11

Gambar 3. 2 Diagram Blok Sistem Pengukuran	12

Gambar 3. 3 Wiring Diagram	13

Gambar 3. 4 Flowchart	13

# DAFTAR  TABEL

Tabel 2. 1 BMP280 Parameter Spesification…………………………………………7

Tabel 2. 2 Tabel 2.2 MPU6050 Parameter Spesification………………………..8

- Tabel 4.1 Tabel 4.1 Data Hasil Pengukuran……………………………………22

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kegiatan eksplorasi alam terbuka seperti hiking, pendakian gunung, dan ekspedisi alam liar merupakan aktivitas yang terus berkembang di berbagai kalangan, baik sebagai hobi, olahraga ekstrem, maupun bagian dari penelitian lingkungan. Dalam aktivitas tersebut, kondisi lingkungan yang tidak menentu seperti perubahan suhu, tekanan udara, dan ketinggian menjadi faktor penting yang harus diperhatikan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan peserta ekspedisi (Purnama, 2021). Selain itu, pemantauan posisi dan orientasi pergerakan tubuh turut diperlukan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan di medan yang ekstrem. Seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan akan alat monitoring yang ringkas, akurat, dan dapat digunakan di lingkungan outdoor semakin meningkat.

Di era Internet of Things (IoT), berbagai sensor dan modul mikrokontroler telah dikembangkan untuk memudahkan proses akuisisi data lingkungan secara real-time. Platform mikrokontroler seperti ESP32 menawarkan kemampuan konektivitas nirkabel serta kompatibilitas dengan berbagai sensor lingkungan. Sensor BMP280, misalnya, mampu mengukur suhu, tekanan udara, dan ketinggian secara akurat, sementara sensor MPU6050 dapat mendeteksi parameter orientasi seperti roll, pitch, yaw, serta percepatan pada sumbu X, Y, dan Z (Kusuma, 2023). Kombinasi kedua sensor ini dapat memberikan informasi menyeluruh terkait kondisi lingkungan dan gerakan tubuh selama aktivitas hiking.

Berdasarkan peluang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan AltimeterX Multi-Parameter Outdoor Expedition Logger, sebuah perangkat berbasis ESP32 yang mampu memonitor berbagai parameter lingkungan dan orientasi tubuh secara real-time (Sari, 2024). Data yang dihasilkan oleh sensor BMP280 dan MPU6050 akan diproses oleh mikrokontroler ESP32, kemudian dikirim dan disimpan secara otomatis ke platform Thingspeak agar dapat diakses secara daring. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan pemantauan jarak jauh serta analisis pasca-ekspedisi terhadap data lingkungan dan pergerakan yang terekam selama perjalanan.

Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan dapat memberikan solusi monitoring medan outdoor yang praktis, murah, dan handal, serta menjadi alat bantu pengambilan keputusan bagi pendaki atau tim ekspedisi dalam merespons kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, data yang terekam dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian lingkungan, mitigasi risiko kecelakaan, maupun dokumentasi perjalanan alam terbuka. Dengan pendekatan IoT berbasis ESP32 dan integrasi platform cloud Thingspeak, sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi alat monitoring outdoor komprehensif di masa mendatang.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, permasalahan yang akan diangkat pada kali ini adalah :

- Bagaimana cara merancang sistem pemantauan parameter lingkungan dan orientasi tubuh secara real-time yang dapat digunakan dalam aktivitas outdoor seperti hiking?

- Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sensor yang digunakan untuk mengukur parameter suhu, tekanan udara, ketinggian, serta orientasi tubuh?

- Bagaimana cara mengintegrasikan sensor BMP280 dan MPU6050 dengan mikrokontroler ESP32 untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipantau secara daring melalui platform Thingspeak?

- Bagaimana cara memanfaatkan data yang terekam untuk analisis kondisi medan dan pergerakan tubuh selama ekspedisi outdoor?

## Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan pembuatan alat pada kali ini adalah:

- Merancang alat AltimeterX Multi-Parameter Outdoor Expedition Logger berbasis ESP32 yang dapat mengukur parameter suhu, tekanan udara, ketinggian, serta orientasi tubuh selama kegiatan hiking.

- Mengintegrasikan sensor BMP280 untuk mengukur parameter suhu, tekanan, dan ketinggian dengan sensor MPU6050 untuk mendeteksi orientasi tubuh (roll, pitch, yaw) serta percepatan (accel X, Y, Z).

- Membangun sistem pemantauan data secara real-time yang mengirimkan informasi ke platform Thingspeak untuk pemantauan jarak jauh.

- Menyediakan data yang akurat untuk analisis dan pengambilan keputusan dalam mendukung keselamatan dan efektivitas kegiatan ekspedisi outdoor.

## Manfaat

Adapun manfaat pelaksanaan pembuatan alat pada kali ini adalah :

- Bagi mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pembelajaran dan penambah wawasan tentang sistem pengukuran multi-parameter berbasis IoT dengan platform Thingspeak, serta sebagai kajian untuk pengembangan selanjutnya.

- Bagi Masyarakat

- Menyediakan Akses informasi bagi pendaki gunung baik itu kondisi temperature, pressure, dan ketinggian atau MDPL dari gunung.

- Menyediakan Teknologi untuk kegiatan ekspedisi.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan gagasan teknologi yang memfasilitasi objek-objek fisik agar dapat terkoneksi dengan internet dan saling berkomunikasi. Dalam konsep IoT, objek-objek fisik ini dapat dikelola dan dikendalikan melalui jaringan internet. Melalui IoT, pengguna dapat mengendalikan perangkat elektronik dari kejauhan melalui smartphone asalkan terhubung dengan internet (Lombardi, 2021). Selain itu, IoT juga memungkinkan pengguna untuk memonitor dan mengendalikan perangkat elektronik lainnya dari kejauhan, seperti lampu, kipas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Pada implementasinya, IoT menggunakan teknologi sensor dan mikrokontroler untuk menghubungkan perangkat elektronik ke internet, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengendalikannya melalui jaringan internet. Melalui konsep IoT ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna dalam mengendalikan perangkat elektronik dari jarak jauh.

Gambar 2.1 Internet of Things
Sumber : Gudnyus.id

.

Expedition Logger

Expedition Logger merupakan sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk merekam dan memantau berbagai parameter lingkungan serta kondisi fisik selama kegiatan ekspedisi atau petualangan di alam terbuka. Perangkat ini biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis sensor seperti sensor suhu, tekanan udara, ketinggian, serta akselerometer dan giroskop untuk mendeteksi orientasi dan pergerakan tubuh. Data yang diperoleh dari Expedition Logger dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time maupun untuk analisis pasca-ekspedisi. Teknologi ini sangat berguna dalam kegiatan outdoor seperti hiking, pendakian gunung, maupun ekspedisi penelitian alam karena dapat memberikan informasi penting yang membantu dalam pengambilan keputusan di medan ekstrem (Purnama & Santosa, 2021).

Selain itu, Expedition Logger umumnya dilengkapi dengan kemampuan penyimpanan lokal atau pengiriman data secara nirkabel melalui platform Internet of Things (IoT) seperti Thingspeak atau Blynk, sehingga data dapat diakses dari jarak jauh. Perangkat ini berperan sebagai alat dokumentasi otomatis yang dapat merekam variabel-variabel penting selama perjalanan, mulai dari perubahan cuaca hingga gerakan tubuh pendaki. Di era digital saat ini, Expedition Logger menjadi solusi penting dalam meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan dokumentasi ilmiah di berbagai kegiatan lapangan, sekaligus mendukung penelitian lingkungan yang membutuhkan data kondisi alam secara aktual (Kusuma & Dewi, 2023)

NodeMCU ESP32

ESP32 adalah sebuah mikrokontroler berbasis sistem-on-chip (SoC) yang dikembangkan oleh Espressif Systems, memiliki kemampuan komunikasi nirkabel seperti WiFi dan Bluetooth secara terintegrasi. Dibandingkan dengan pendahulunya ESP8266, ESP32 memiliki performa yang lebih tinggi karena dilengkapi dengan dual-core processor, lebih banyak GPIO, dan berbagai fitur tambahan seperti ADC, DAC, touch sensor, hingga modul keamanan enkripsi. Berkat fleksibilitas dan harga yang relatif terjangkau, ESP32 banyak digunakan dalam berbagai aplikasi Internet of Things (IoT), seperti smart home, remote monitoring, sensor logger, hingga kontroler otomatisasi industri (Rahmawati, 2022)

Dalam pengaplikasian di bidang monitoring outdoor dan ekspedisi, ESP32 menjadi pilihan ideal karena kemampuannya dalam mengelola berbagai sensor serta mengirimkan data ke cloud platform seperti Thingspeak atau MQTT server. Mikrokontroler ini dapat membaca data dari sensor lingkungan (suhu, tekanan, ketinggian) dan sensor gerak (akselerometer, giroskop), lalu memproses dan mengirimkannya secara real-time tanpa memerlukan perangkat tambahan untuk konektivitas internet. Keunggulan lain ESP32 adalah efisiensi dayanya yang bisa disesuaikan dengan mode deep sleep, sehingga cocok digunakan untuk perangkat portable seperti Expedition Logger yang digunakan di alam terbuka dengan sumber daya terbatas  (Ismail, 2022).

Gambar 2. 2 NodeMCU ESP32 Pinout

Sumber : Arduino Forum

Parameter dalam Sistem Data Logger

Dalam penelitian ini beberapa parameter lingkungan dan gerakan tubuh diukur secara simultan menggunakan sensor BMP280 dan MPU6050 yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32. Parameter-parameter tersebut terdiri dari suhu (temperature), tekanan udara (pressure), ketinggian (altitude), orientasi (roll, pitch, yaw), dan percepatan (acceleration X, Y, Z). Suhu (Temperature) merupakan salah satu parameter lingkungan penting yang perlu dipantau saat melakukan aktivitas ekspedisi di alam terbuka. Perubahan suhu dapat mempengaruhi kondisi fisik pendaki maupun indikasi perubahan cuaca di lokasi pendakian. Sensor BMP280 memiliki kemampuan mengukur suhu lingkungan dengan tingkat ketelitian cukup baik pada rentang -40°C hingga 85°C (Kusuma & Dewi, 2023). Tekanan Udara (Pressure) digunakan untuk mengetahui kondisi atmosfer di sekitar lokasi ekspedisi. Tekanan udara yang menurun drastis bisa menjadi indikasi adanya cuaca ekstrem atau perubahan ketinggian yang signifikan. Sensor BMP280 mampu mendeteksi tekanan udara pada rentang 300 hPa hingga 1100 hPa, sehingga cocok untuk aplikasi di dataran rendah maupun pegunungan (Purnama & Santosa, 2021).

Ketinggian (Altitude) dapat dihitung berdasarkan perubahan nilai tekanan udara menggunakan metode barometrik. Prinsipnya, semakin tinggi suatu lokasi, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Data tekanan udara dari BMP280 dapat digunakan untuk menghitung ketinggian secara langsung melalui persamaan internasional standar atmosfer (ISA). Orientasi (Roll, Pitch, Yaw) merupakan parameter posisi angular terhadap sumbu X, Y, dan Z yang menunjukkan arah kemiringan dan rotasi perangkat. Parameter ini diukur menggunakan sensor MPU6050 yang memiliki akselerometer dan giroskop terintegrasi. Roll, pitch, dan yaw penting untuk mengetahui posisi tubuh pendaki di medan terjal atau saat bergerak di jalur sempit (Ismail et al., 2022).

Percepatan (Acceleration X, Y, Z) digunakan untuk mendeteksi pergerakan tubuh pendaki dalam tiga sumbu ruang. Data percepatan ini dapat memberikan informasi terkait kecepatan gerak maupun gaya benturan saat pendakian. MPU6050 mampu mengukur percepatan dengan rentang pengukuran ±2g hingga ±16g, sehingga cukup responsif untuk aktivitas fisik di alam terbuka. Integrasi semua parameter tersebut memungkinkan sistem monitoring ekspedisi yang lebih komprehensif, tidak hanya memantau kondisi lingkungan tetapi juga gerakan serta orientasi tubuh pendaki secara real-time. Data-data ini dapat menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan di medan ekstrem dan untuk dokumentasi aktivitas ekspedisi..

BMP280 Sensor

BMP280 merupakan sensor digital multifungsi yang dirancang untuk mengukur tekanan udara, suhu, dan menghitung ketinggian (altitude) berdasarkan data tekanan. Sensor ini diproduksi oleh Bosch Sensortec dan dikembangkan sebagai penyempurnaan dari seri pendahulunya, BMP180. BMP280 memiliki konsumsi daya rendah, bentuk fisik yang kecil, dan tingkat akurasi tinggi, sehingga banyak diterapkan dalam sistem Internet of Things (IoT), wearable device, serta alat monitoring lingkungan di luar ruangan (Kusuma & Dewi, 2023).

Sensor BMP280 mampu mengukur tekanan udara pada rentang 300 hPa hingga 1100 hPa dan suhu lingkungan pada rentang -40°C hingga 85°C. Data tekanan udara yang diperoleh dapat dikonversi menjadi nilai ketinggian menggunakan persamaan standar atmosfer internasional. Oleh karena itu, sensor ini sering digunakan dalam aplikasi outdoor seperti pemantauan kondisi cuaca, sistem navigasi pegunungan, hingga expedition logger untuk pendakian gunung (Purnama & Santosa, 2021).

Dari sisi antarmuka, BMP280 mendukung dua jenis komunikasi data, yaitu I2C dan SPI, yang memungkinkan fleksibilitas dalam integrasi dengan berbagai jenis mikrokontroler, termasuk ESP32. Sensor ini juga memiliki resolusi dan kecepatan pembacaan yang dapat disesuaikan, sehingga cocok diterapkan dalam sistem yang memerlukan data real-time dengan konsumsi daya efisien, khususnya pada perangkat portabel berbasis baterai (Sari & Wulandari, 2024).

Gambar 2. 3 Sensor BMP280

Sumber : Electrocredible

Tabel 2. 1 BMP280 Parameter Spesification

Sensor MPU6050

MPU6050 adalah modul sensor berbasis Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) yang menggabungkan sensor akselerometer tiga sumbu (accelerometer 3-axis) dan sensor giroskop tiga sumbu (gyroscope 3-axis) dalam satu chip. Sensor ini diproduksi oleh InvenSense dan banyak diaplikasikan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari smartphone, drone, wearable devices, hingga sistem monitoring aktivitas fisik. Kombinasi kedua sensor ini memungkinkan MPU6050 untuk mendeteksi percepatan linear, orientasi sudut (roll, pitch, yaw), serta gerakan rotasi suatu objek dalam ruang tiga dimensi (Nugroho et al., 2020).

Sensor MPU6050 bekerja dengan rentang pengukuran percepatan mulai dari ±2g hingga ±16g dan kecepatan sudut dari ±250°/s hingga ±2000°/s. Nilai percepatan yang dihasilkan digunakan untuk mengukur perubahan posisi dan getaran, sedangkan data giroskop digunakan untuk mengetahui kecepatan sudut suatu benda terhadap tiga sumbu ruang (X, Y, Z). Hal ini menjadikan MPU6050 sangat efektif untuk memonitor pergerakan pengguna dalam aktivitas outdoor seperti pendakian, olahraga ekstrem, maupun aplikasi navigasi dan robotika (Sutrisno et al., 2022).

Gambar 2. 4 Sensor MPU6050 Pinout

Tabel 2.2 MPU6050 Parameter Spesification

Inter Integrated Circuit (I2C)

Inter-Integrated Circuit (I2C) adalah salah satu protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat elektronik, seperti sensor dan mikrokontroler, menggunakan hanya dua jalur sinyal utama, yaitu Serial Data (SDA) dan Serial Clock (SCL). Protokol ini dikembangkan oleh Philips Semiconductor dan banyak diimplementasikan dalam berbagai sistem embedded karena efisien dari sisi jumlah kabel, sederhana dalam pengalamatan perangkat, serta mampu menghubungkan hingga 127 perangkat slave dalam satu jalur komunikasi. Setiap perangkat yang terhubung dalam sistem I2C memiliki alamat unik yang digunakan oleh master (biasanya mikrokontroler) untuk berkomunikasi secara selektif.

Dalam sistem AltimeterX Expedition Logger, protokol I2C digunakan untuk menghubungkan sensor BMP280 dan MPU6050 dengan mikrokontroler ESP32. Protokol ini memungkinkan transfer data sensor suhu, tekanan, ketinggian, serta data percepatan dan orientasi secara real-time ke ESP32 tanpa memerlukan banyak jalur kabel. Selain itu, dengan metode komunikasi half-duplex, I2C dapat melakukan proses pembacaan dan pengiriman data secara bergantian dengan kecepatan hingga 400 kHz (fast mode). Kemudahan pengaturan alamat dan dukungan library I2C yang luas di platform ESP32 menjadikan protokol ini sangat sesuai untuk aplikasi monitoring outdoor berbasis IoT yang membutuhkan efisiensi koneksi dan fleksibilitas penambahan perangkat.

Serial Peripheral Interface (SPI)

Serial Peripheral Interface (SPI) adalah salah satu protokol komunikasi serial sinkron yang dirancang untuk komunikasi cepat antara mikrokontroler sebagai master dengan satu atau beberapa perangkat peripheral sebagai slave. SPI menggunakan empat jalur utama yaitu MISO (Master In Slave Out), MOSI (Master Out Slave In), SCK (Serial Clock), dan SS (Slave Select). Dibandingkan dengan protokol I2C, SPI memiliki keunggulan dalam hal kecepatan transfer data yang lebih tinggi serta komunikasi full-duplex, di mana data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan. Namun, jumlah jalur koneksi yang lebih banyak menjadi pertimbangan dalam sistem dengan keterbatasan pin atau jarak pengkabelan. Pada sistem monitoring berbasis mikrokontroler seperti AltimeterX Expedition Logger, protokol SPI umumnya digunakan sebagai alternatif I2C pada perangkat sensor atau modul yang memerlukan kecepatan transfer data lebih tinggi, seperti sensor kamera, modul memori eksternal, atau layar TFT.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Susunan rancangan projek ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tahapan pembuatan alat ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3. 1 Diagram Alir Rancangan Penelitian

Pembuatan alat ini diawali dengan melaksanakan studi literatur dari beberapa referensi dari internet. Selanjutnya melakukan perancangan desain sistem, kemudian merancang hardware dan dilanjutkan dengan pemrograman pada Arduino Cloud serta mengatur konfigurasi pada platform Thingspeak. Dilakukan uji coba alat yang telah dirancang dan diprogram, setelah sesuai harapan kemudian dilakukan pengambilan data dan menentukan analisis serta kesimpulan.

Gambar 3. 2 Diagram Blok Sistem Pengukuran

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan sistem AltimeterX Multiparameter Expedition Data Logger ini adalah sebagai Berikut.

- Bahan

- NodeMCU ESP32 sebanyak 1 buah

- Sensor BMP280

- Sensor MPU6050

- LCD TFT

- Custom Printed Project Board (PCB)

- Baterai

- Pin Header Female

- LED

- Push Button

- Resistor 220 Ohm

- Alat

- Solder

- Timah

Perancangan Hardware

Pada perancangan hardware pengukuran kelembaban tanah ini dilakukan pembuatan skema wiring diagram dari sistem menggunakan aplikasi Fritzing.

Gambar 3. 3 Wiring Diagram

Percangan Software

Pada projek kali ini memanfaatkan platform Thingspeak untuk melakukan unggahan data dari sensor BMP280 dan MPU6050.

Gambar 3. 4 Flowchart

Gambar diatas merupakan sebuah diagram alir dari sistem Internet of Things (IoT) yang menggunakan NodeMCU ESP32 untuk menerima data dari sensor yang kemudian akan dikirim menuju aplikasi Thingspeak. Platform Thingspeak ini berguna untuk menampilkan data pembacaan sensor. Pelaksanaan perancangan software dilakukan pada Arduino Cloud menggunakan Bahasa C. Pada tahap ini, Arduino cloud akan mengunggah program dari mikrokontroller ke Thingspeak.

Listing Program

- Berikut ini adalah listing program yang digunakan pada sistem pengukuran multivariabel berbasis IoT dengan NodeMCU ESP32.

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_BMP280.h>

#include <Adafruit_MPU6050.h>

#include <WiFi.h>

#include <ThingSpeak.h>

#include <SPI.h>

#include <TFT_22_ILI9225.h>

// ===== Konfigurasi Jaringan =====

const char* ssid = "public";

const char* password = "ESP23456";

unsigned long channelID = 2925724;

const char* apiKey = "ATCMZUQEAZNAHOEG";

WiFiClient client;

Adafruit_BMP280 bmp;

Adafruit_MPU6050 mpu;

// ===== Konfigurasi LCD TFT ILI9225 =====

#define TFT_RST 17

#define TFT_RS  16

#define TFT_CS  5

#define TFT_LED 2

#define TFT_BRIGHTNESS 200

TFT_22_ILI9225 tft = TFT_22_ILI9225(TFT_RST, TFT_RS, TFT_CS, TFT_LED, TFT_BRIGHTNESS);

// ===== Konfigurasi Push Button dan LED =====

#define BUTTON_RUN 15

#define BUTTON_STOP 2

#define LED1 33

#define LED2 32

#define LED3 35

// ===== Variabel & Timing =====

float temperature, pressure, altitude;

float accelX, accelY, accelZ;

float roll, pitch, yaw;

unsigned long prevMillisLCD = 0;

unsigned long prevMillisThingSpeak = 0;

unsigned long prevMillisSensor = 0;

const long intervalLCD = 1000;

const long intervalThingSpeak = 15000;

const long intervalSensor = 100;

bool lastSendStatus = false;

unsigned long statusDisplayTime = 0;

const long statusDisplayDuration = 3000;

bool wifiConnected = false;

unsigned long lastReconnectAttempt = 0;

const long reconnectInterval = 10000;

// ===== Warna =====

#define COLOR_GAUGE  COLOR_YELLOW

#define COLOR_BAR    COLOR_CYAN

#define COLOR_VALUE  COLOR_WHITE

#define COLOR_SUCCESS COLOR_GREEN

#define COLOR_FAIL    COLOR_RED

#define COLOR_WARNING COLOR_ORANGE

// ===== LED Control =====

bool ledRunning = false;

unsigned long ledPrevMillis = 0;

const long ledInterval = 500;

int currentLED = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

tft.begin();

tft.setOrientation(1);

tft.clear();

tft.setFont(Terminal6x8);

tft.drawText(50, 100, "Starting...", COLOR_WHITE);

if (!bmp.begin(0x76)) {

Serial.println("BMP280 tidak ditemukan!");

tft.drawText(10, 50, "BMP280 Error!", COLOR_RED);

while (1);

}

if (!mpu.begin()) {

Serial.println("MPU6050 tidak ditemukan!");

tft.drawText(10, 70, "MPU6050 Error!", COLOR_RED);

while (1);

}

mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);

mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);

mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);

connectToWiFi();

ThingSpeak.begin(client);

pinMode(BUTTON_RUN, INPUT);

pinMode(BUTTON_STOP, INPUT);

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

drawStaticGUI();

}

void connectToWiFi() {

Serial.println("Menghubungkan ke WiFi...");

tft.drawText(10, 100, "Connecting WiFi...", COLOR_WHITE);

WiFi.disconnect();

WiFi.begin(ssid, password);

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 10) {

delay(500);

Serial.print(".");

attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

wifiConnected = true;

Serial.println("\nWiFi terhubung!");

Serial.println(WiFi.localIP());

tft.drawText(10, 120, "WiFi Connected!", COLOR_SUCCESS);

delay(1000);

} else {

wifiConnected = false;

Serial.println("\nGagal terhubung WiFi!");

tft.drawText(10, 120, "WiFi Failed!", COLOR_FAIL);

}

}

void drawStaticGUI() {

tft.clear();

tft.drawText(10, 5, "SENSOR DASHBOARD", COLOR_GREEN);

tft.drawLine(0, 20, 220, 20, COLOR_WHITE);

tft.drawText(10, 30, "Roll", COLOR_GAUGE);

tft.drawText(60, 30, "Pitch", COLOR_GAUGE);

tft.drawText(120, 30, "Yaw", COLOR_GAUGE);

tft.drawText(10, 100, "AccX", COLOR_BAR);

tft.drawText(10, 120, "AccY", COLOR_BAR);

tft.drawText(10, 140, "AccZ", COLOR_BAR);

updateWiFiStatus();

}

void updateWiFiStatus() {

tft.fillRectangle(140, 5, 176, 15, COLOR_BLACK);

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

tft.drawText(180, 5, "WiFi", COLOR_SUCCESS);

} else {

tft.drawText(180, 5, "WiFi", COLOR_FAIL);

}

}

void drawGauge(int x, int y, float value, float minVal, float maxVal) {

tft.fillRectangle(x, y, x + 40, y + 50, COLOR_BLACK);

tft.drawCircle(x + 15, y + 15, 15, COLOR_GAUGE);

int angle = constrain(map(value, minVal, maxVal, 0, 180), 0, 180);

float rad = angle * PI / 180;

int x2 = x + 15 + 12 * sin(rad);

int y2 = y + 15 - 12 * cos(rad);

tft.drawLine(x + 15, y + 15, x2, y2, COLOR_GAUGE);

tft.drawText(x, y + 35, String(value, 0), COLOR_VALUE);

}

void drawBar(int x, int y, float value, float minVal, float maxVal, int width) {

int length = constrain(map(value, minVal, maxVal, 0, width), 0, width);

tft.drawRectangle(x, y, x + width, y + 8, COLOR_BAR);

tft.fillRectangle(x, y, x + length, y + 8, COLOR_BAR);

tft.drawText(x + width + 5, y, String(value, 1), COLOR_VALUE);

}

void calculateOrientation() {

sensors_event_t a, g, temp;

mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

accelX = a.acceleration.x;

accelY = a.acceleration.y;

accelZ = a.acceleration.z;

roll = atan2(accelY, accelZ) * 180.0 / PI;

pitch = atan2(-accelX, sqrt(accelY * accelY + accelZ * accelZ)) * 180.0 / PI;

yaw = atan2(accelZ, accelX) * 180.0 / PI;

}

void readSensors() {

temperature = bmp.readTemperature();

pressure = bmp.readPressure() / 100.0F;

altitude = bmp.readAltitude(1010.50);

calculateOrientation();

}

void updateGUI() {

tft.fillRectangle(0, 40, 176, 90, COLOR_BLACK);

tft.fillRectangle(40, 100, 176, 160, COLOR_BLACK);

drawGauge(10, 40, roll, -90, 90);

drawGauge(60, 40, pitch, -90, 90);

drawGauge(110, 40, yaw, -180, 180);

drawBar(40, 100, accelX, -20, 20, 80);

drawBar(40, 120, accelY, -20, 20, 80);

drawBar(40, 140, accelZ, -20, 20, 80);

updateWiFiStatus();

if (millis() - statusDisplayTime < statusDisplayDuration) {

if (lastSendStatus) {

tft.drawText(10, 160, "Data Sent!", COLOR_SUCCESS);

} else {

tft.drawText(10, 160, "Send Failed!", COLOR_FAIL);

}

} else {

tft.fillRectangle(10, 160, 220, 170, COLOR_BLACK);

tft.drawText(10, 160, " T: " + String(temperature, 1) + "C", COLOR_WHITE);

tft.drawText(70, 160, " P: " + String(pressure, 0) + "hPa", COLOR_WHITE);

tft.drawText(150, 160, " A: " + String(altitude, 0) + "MDPL", COLOR_WHITE);

}

}

bool sendToThingSpeak() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi tidak terhubung, tidak bisa mengirim data");

return false;

}

ThingSpeak.setField(1, temperature);

ThingSpeak.setField(2, pressure);

ThingSpeak.setField(3, altitude);

ThingSpeak.setField(4, roll);

ThingSpeak.setField(5, pitch);

ThingSpeak.setField(6, yaw);

ThingSpeak.setField(7, accelX);

ThingSpeak.setField(8, accelY);

int httpCode = ThingSpeak.writeFields(channelID, apiKey);

Serial.print("ThingSpeak response: ");

Serial.println(httpCode);

return httpCode == 200;

}

void checkWiFiConnection() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

wifiConnected = false;

if (millis() - lastReconnectAttempt > reconnectInterval) {

Serial.println("Mencoba reconnect WiFi...");

lastReconnectAttempt = millis();

connectToWiFi();

}

} else {

wifiConnected = true;

}

}

void controlLEDs() {

// Jika tombol RUN ditekan (HIGH), mulai blinking

if (digitalRead(BUTTON_RUN) == HIGH) {

ledRunning = true;

}

// Jika tombol STOP ditekan (HIGH), matikan semua LED

if (digitalRead(BUTTON_STOP) == HIGH) {

ledRunning = false;

digitalWrite(LED1, LOW);

digitalWrite(LED2, LOW);

digitalWrite(LED3, LOW);

}

// Logika LED blinking bersamaan

if (ledRunning) {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - ledPrevMillis >= ledInterval) {

ledPrevMillis = currentMillis;

// Toggle state semua LED

bool ledState = digitalRead(LED1);  // Baca state salah satu LED (semua sama)

digitalWrite(LED1, !ledState);      // Toggle LED1

digitalWrite(LED2, !ledState);      // Toggle LED2

digitalWrite(LED3, !ledState);      // Toggle LED3

}

}

}

void loop() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - prevMillisSensor >= intervalSensor) {

prevMillisSensor = currentMillis;

readSensors();

}

if (currentMillis - prevMillisLCD >= intervalLCD) {

prevMillisLCD = currentMillis;

updateGUI();

}

if (currentMillis - prevMillisThingSpeak >= intervalThingSpeak) {

prevMillisThingSpeak = currentMillis;

if (wifiConnected) {

lastSendStatus = sendToThingSpeak();

statusDisplayTime = millis();

} else {

Serial.println("Tidak mengirim data - WiFi terputus");

}

}

checkWiFiConnection();

controlLEDs();

}

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

- Data Hasil Percobaan

Pengambilan data ini dilakukan dengan cara meletakkan alat di ruangan lantai 3 tepatnya di Lab Elektronika yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari pengukuran variabel yang dibaca sensor.

- Tabel 4.1 Data Hasil Pengukuran

| Tanggal | Data Masuk ke- | Temperature | Pressure | Altitude | Roll | Pitch | Yaw | Accel X | Accel Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-04-19T17:25:53 | 1 | 30,99 | 1010,464 | 23,22167 | -1,50744 | 21,0453 | 0,03491 | -3,18668 | -0,21787 |
| 2025-04-19T17:26:09 | 2 | 31,01 | 1010,422 | 23,57343 | -122,506 | 70,51216 | 0,01785 | -9,35415 | -2,79164 |
| 2025-04-19T17:26:26 | 3 | 30,98 | 1010,43 | 23,50086 | 1,49372 | -52,0862 | 0,00706 | 7,42921 | 0,15083 |
| 2025-04-19T17:26:42 | 4 | 30,97 | 1010,401 | 23,7468 | -1,40112 | 11,84446 | -0,05449 | -2,13563 | -0,249 |
| 2025-04-19T17:26:58 | 5 | 30,97 | 1010,396 | 23,7851 | 4,86554 | 14,36707 | -0,09832 | -2,17633 | 0,72065 |
| 2025-04-19T17:27:14 | 6 | 30,97 | 1010,367 | 24,03356 | -3,92591 | 9,87622 | 0,49922 | -1,06542 | -0,41899 |
| 2025-04-19T17:27:31 | 7 | 31,01 | 1010,386 | 23,87632 | -5,10915 | 13,73479 | 0,03158 | -2,13563 | -0,77812 |
| 2025-04-19T17:27:47 | 8 | 31,03 | 1010,338 | 24,27397 | -5,23256 | 13,69329 | 0,03277 | -2,14281 | -0,80206 |
| 2025-04-19T17:28:03 | 9 | 31,03 | 1010,378 | 23,93781 | -4,77017 | 13,56309 | 0,03251 | -2,1045 | -0,72544 |
| 2025-04-19T17:28:19 | 10 | 31,04 | 1010,373 | 23,98417 | -4,29784 | 13,69212 | 0,03371 | -2,10929 | -0,64883 |
| 2025-04-19T17:28:36 | 11 | 31,04 | 1010,377 | 23,95041 | -4,51935 | 13,70144 | 0,03131 | -2,12605 | -0,68714 |
| 2025-04-19T17:28:52 | 12 | 31,03 | 1010,357 | 24,11118 | -5,11921 | 14,35793 | 0,03291 | -2,19788 | -0,76614 |
| 2025-04-19T17:29:08 | 13 | 31,03 | 1010,353 | 24,14746 | -5,76901 | 14,35204 | 0,03344 | -2,21224 | -0,8691 |
| 2025-04-19T17:29:24 | 14 | 31,04 | 1010,329 | 24,35057 | -5,21162 | 14,26688 | 0,03131 | -2,20506 | -0,78769 |
| 2025-04-19T17:29:41 | 15 | 31,04 | 1010,349 | 24,18476 | -4,85444 | 14,24494 | 0,03184 | -2,19788 | -0,73263 |
| 2025-04-19T17:29:57 | 16 | 31,03 | 1010,348 | 24,18778 | -5,56485 | 14,87607 | 0,02918 | -2,28886 | -0,83558 |
| 2025-04-19T17:30:13 | 17 | 31,03 | 1010,407 | 23,6959 | -5,33004 | 14,2028 | 0,03277 | -2,17872 | -0,79966 |
| 2025-04-19T17:30:29 | 18 | 31,03 | 1010,356 | 24,11924 | -2,19532 | 14,99562 | 0,03371 | -2,32716 | -0,33279 |
| 2025-04-19T17:30:45 | 19 | 31,05 | 1010,351 | 24,16208 | -2,01179 | 15,18264 | 0,03331 | -2,33195 | -0,30167 |
| 2025-04-19T17:31:02 | 20 | 31,04 | 1010,325 | 24,38333 | -1,88101 | 15,11503 | 0,03131 | -2,32477 | -0,28252 |
| 2025-04-19T17:31:18 | 21 | 31,04 | 1010,332 | 24,32285 | -4,30856 | 14,09904 | 0,03291 | -2,16915 | -0,64883 |
| 2025-04-19T17:31:34 | 22 | 31,03 | 1010,355 | 24,13335 | -3,91306 | 13,51571 | 0,03211 | -2,08296 | -0,59137 |
| 2025-04-19T17:31:50 | 23 | 31,03 | 1010,33 | 24,33747 | -4,79825 | 14,86844 | 0,03264 | -2,2721 | -0,71587 |
| 2025-04-19T17:32:07 | 24 | 31,03 | 1010,312 | 24,4922 | -4,49644 | 14,27185 | 0,02092 | -2,19069 | -0,67516 |
| 2025-04-19T17:32:23 | 25 | 31,03 | 1010,372 | 23,9872 | -5,0239 | 14,45294 | 0,03464 | -2,23379 | -0,75896 |
| 2025-04-19T17:32:39 | 26 | 31,02 | 1010,322 | 24,4045 | -4,2463 | 13,85437 | 0,03344 | -2,1452 | -0,64404 |
| 2025-04-19T17:32:55 | 27 | 31,01 | 1010,353 | 24,14646 | -4,60682 | 14,10095 | 0,03437 | -2,17154 | -0,69432 |
| 2025-04-19T17:33:11 | 28 | 30,99 | 1010,356 | 24,12529 | -5,29978 | 14,76017 | 0,03211 | -2,26731 | -0,79487 |
| 2025-04-19T17:33:28 | 29 | 30,98 | 1010,369 | 24,0134 | -5,454 | 15,097 | 0,03238 | -2,3104 | -0,81403 |
| 2025-04-19T17:33:44 | 30 | 30,98 | 1010,358 | 24,10412 | -4,30464 | 13,79183 | 0,03171 | -2,11408 | -0,64643 |
| 2025-04-19T17:34:00 | 31 | 30,97 | 1010,332 | 24,32285 | -3,74694 | 18,37377 | 0,03291 | -2,79882 | -0,55067 |
| 2025-04-19T17:34:16 | 32 | 30,96 | 1010,357 | 24,11118 | -1,47085 | 16,50466 | 0,03144 | -2,54264 | -0,22027 |
| 2025-04-19T17:34:33 | 33 | 30,95 | 1010,34 | 24,25229 | -1,86328 | 17,63 | 0,03411 | -2,69108 | -0,27533 |
| 2025-04-19T17:41:07 | 34 | 31,06 | 1010,218 | 25,27193 | -10,462 | 4,99829 | 0,03184 | -0,7853 | -1,63045 |
| 2025-04-19T17:41:30 | 35 | 31,29 | 1010,257 | 24,95086 | -9,08484 | 3,74503 | 0,02998 | -0,58658 | -1,41497 |
| 2025-04-19T17:41:46 | 36 | 31,3 | 1010,229 | 25,18473 | -10,4725 | 6,93942 | 0,03317 | -1,08697 | -1,62327 |
| 2025-04-19T17:42:02 | 37 | 31,31 | 1010,248 | 25,02142 | -10,8351 | 7,23994 | 0,03184 | -1,12288 | -1,66158 |
| 2025-04-19T17:42:19 | 38 | 31,3 | 1010,236 | 25,12424 | -10,3965 | 6,89066 | 0,03118 | -1,06781 | -1,59454 |
| 2025-04-19T17:42:35 | 39 | 31,3 | 1010,217 | 25,281 | -11,1394 | 7,5478 | 0,03171 | -1,17076 | -1,70707 |
| 2025-04-19T17:42:51 | 40 | 31,3 | 1010,248 | 25,02797 | -11,3557 | 7,90105 | 0,03238 | -1,22344 | -1,7358 |
| 2025-04-19T17:43:07 | 41 | 31,3 | 1010,262 | 24,90298 | -11,3099 | 7,65699 | 0,03451 | -1,18992 | -1,7358 |
| 2025-04-19T17:43:25 | 42 | 31,3 | 1010,23 | 25,17314 | -11,3685 | 7,37318 | 0,03118 | -1,13006 | -1,72143 |
| 2025-04-19T17:43:41 | 43 | 31,32 | 1010,24 | 25,09249 | -10,801 | 7,64588 | 0,03158 | -1,18513 | -1,65439 |
| 2025-04-19T17:43:57 | 44 | 31,3 | 1010,249 | 25,01386 | -10,7278 | 7,69597 | 0,03291 | -1,21147 | -1,66876 |
| 2025-04-19T17:44:13 | 45 | 31,31 | 1010,242 | 25,07636 | -10,7676 | 7,38504 | 0,03158 | -1,14443 | -1,6496 |
| 2025-04-19T17:44:29 | 46 | 31,29 | 1010,258 | 24,9433 | -10,6953 | 8,02347 | 0,03357 | -1,2402 | -1,63285 |
| 2025-04-19T17:44:46 | 47 | 31,28 | 1010,246 | 25,04209 | -10,7052 | 7,74691 | 0,03331 | -1,19231 | -1,62806 |
| 2025-04-19T17:45:02 | 48 | 31,29 | 1010,255 | 24,96144 | -9,89938 | 6,82124 | 0,03198 | -1,06781 | -1,53468 |
| 2025-04-19T17:45:18 | 49 | 31,26 | 1010,26 | 24,92566 | -10,3464 | 7,53451 | 0,03064 | -1,17076 | -1,58975 |
| 2025-04-20T04:32:01 | 50 | 24,89 | 1010,249 | 25,01386 | 1,2149 | 4,29052 | 94,29147 | -0,6608 | 0,18675 |
| 2025-04-20T04:32:33 | 51 | 25 | 1010,255 | 24,96245 | 1,34118 | 4,27725 | 94,27842 | -0,66559 | 0,2083 |
| 2025-04-20T04:33:03 | 52 | 24,93 | 1010,253 | 24,97959 | 0,58636 | 4,55774 | 94,55798 | -0,70868 | 0,09098 |
| 2025-04-20T04:33:29 | 53 | 24,89 | 1010,223 | 25,2311 | 1,02887 | 4,21677 | 94,21744 | -0,64883 | 0,15802 |
| 2025-04-20T04:33:59 | 54 | 24,87 | 1010,2 | 25,42415 | 0,75231 | 1,52093 | 91,52106 | -0,21787 | 0,10774 |
| 2025-04-20T04:34:29 | 55 | 24,86 | 1010,226 | 25,21144 | 0,69287 | 4,16519 | 94,16549 | -0,64883 | 0,10774 |
| 2025-04-20T04:34:59 | 56 | 24,73 | 1010,213 | 25,31679 | 0,72153 | 4,00019 | 94,0005 | -0,62489 | 0,11253 |
| 2025-04-20T04:35:29 | 57 | 24,77 | 1010,158 | 25,77246 | 1,97281 | 4,68941 | 94,69218 | -0,73023 | 0,30646 |
| 2025-04-20T04:35:59 | 58 | 24,81 | 1010,204 | 25,38937 | 1,44475 | 4,28113 | 94,28249 | -0,68953 | 0,23224 |
| 2025-04-20T04:46:50 | 59 | 24,16 | 1010,141 | 25,91259 | 1,48489 | 4,36914 | 94,3706 | -0,68474 | 0,23224 |
| 2025-04-20T04:47:20 | 60 | 24,17 | 1010,137 | 25,94989 | 1,40698 | 4,21291 | 94,21417 | -0,65362 | 0,21787 |
| 2025-04-20T04:47:50 | 61 | 24,17 | 1010,153 | 25,82035 | 1,36132 | 4,10782 | 94,10897 | -0,62968 | 0,2083 |
| 2025-04-20T04:48:20 | 62 | 24,2 | 1010,131 | 26,00131 | 1,98574 | 4,06832 | 94,07076 | -0,65362 | 0,31843 |
| 2025-04-20T04:48:50 | 63 | 24,18 | 1010,141 | 25,94586 | 16,59291 | 6,98477 | 97,28507 | -0,98402 | 2,29365 |
| 2025-04-20T04:49:05 | 64 | 24,02 | 1010,098 | 26,27201 | 55,32444 | 9,33668 | 106,1187 | -1,2378 | 6,19141 |
| 2025-04-20T04:49:35 | 65 | 23,96 | 1010,102 | 26,24075 | 1,02934 | 4,06422 | 94,06487 | -0,63446 | 0,16041 |
| 2025-04-20T04:50:05 | 66 | 23,8 | 1010,081 | 26,41567 | 0,84365 | 4,04266 | 94,0431 | -0,63207 | 0,13168 |
| 2025-04-20T04:50:20 | 67 | 23,67 | 1010,039 | 26,76452 | 1,12582 | 2,86025 | 92,8608 | -0,42617 | 0,16759 |
| 2025-04-20T04:50:50 | 68 | 23,58 | 1010,083 | 26,40257 | 0,79594 | 4,26818 | 94,26859 | -0,65601 | 0,1221 |
| 2025-04-20T04:51:05 | 69 | 23,52 | 1010,053 | 26,65412 | 1,26895 | 4,12047 | 94,12148 | -0,64643 | 0,19872 |
| 2025-04-20T04:51:35 | 70 | 23,48 | 1010,051 | 26,66974 | 1,34681 | 4,21606 | 94,21722 | -0,6608 | 0,21069 |
| 2025-04-20T04:51:50 | 71 | 23,45 | 1010,049 | 26,68739 | 1,08238 | 4,29031 | 94,29108 | -0,66559 | 0,16759 |
| 2025-04-20T04:52:20 | 72 | 23,52 | 1010,05 | 26,67983 | 1,28403 | 4,26154 | 94,2626 | -0,6608 | 0,19872 |
| 2025-04-20T04:52:35 | 73 | 23,62 | 1010,027 | 26,86685 | 0,9915 | 4,00573 | 94,00633 | -0,6201 | 0,15323 |
| 2025-04-20T04:53:05 | 74 | 23,77 | 1010,028 | 26,85627 | 0,95839 | 4,10018 | 94,10075 | -0,64643 | 0,15083 |
| 2025-04-20T04:53:20 | 75 | 23,83 | 1010,011 | 26,99793 | 1,29262 | 4,20451 | 94,20557 | -0,66319 | 0,20351 |
| 2025-04-20T04:53:50 | 76 | 23,76 | 1009,986 | 27,21067 | 1,20086 | 4,16458 | 94,16549 | -0,64883 | 0,18675 |
| 2025-04-20T04:54:05 | 77 | 23,73 | 1009,999 | 27,10329 | 0,8041 | 3,98301 | 93,9834 | -0,6177 | 0,1245 |
| 2025-04-20T04:54:35 | 78 | 23,7 | 1010,037 | 26,78872 | 0,9467 | 4,13063 | 94,1312 | -0,64883 | 0,14844 |
| 2025-04-20T04:54:50 | 79 | 23,7 | 1010,001 | 27,08867 | 0,93693 | 4,06324 | 94,06378 | -0,63446 | 0,14605 |
| 2025-04-20T04:55:39 | 80 | 23,83 | 1010,004 | 27,06246 | 1,312 | 4,03576 | 94,03681 | -0,63446 | 0,2059 |
| 2025-04-20T04:56:09 | 81 | 23,83 | 1009,992 | 27,39468 | 0,86431 | 3,97546 | 93,97591 | -0,6177 | 0,13408 |
| 2025-04-20T04:56:39 | 82 | 23,77 | 1009,971 | 27,33368 | 0,93442 | 4,0829 | 94,08344 | -0,63925 | 0,14605 |
| 2025-04-20T04:57:09 | 83 | 23,77 | 1009,967 | 27,36595 | 0,78856 | 4,75064 | 94,75109 | -0,75178 | 0,1245 |
| 2025-04-20T04:57:24 | 84 | 23,81 | 1009,973 | 27,31755 | 0,82721 | 4,15921 | 94,15965 | -0,65122 | 0,12929 |
| 2025-04-20T04:57:54 | 85 | 23,87 | 1009,98 | 27,25957 | 0,87362 | 4,00889 | 94,00936 | -0,62728 | 0,13647 |
| 2025-04-20T04:58:24 | 86 | 23,91 | 1009,964 | 27,39015 | 1,18995 | 4,51827 | 94,51924 | -0,7015 | 0,18435 |
| 2025-04-20T04:58:54 | 87 | 23,98 | 1009,957 | 27,45266 | 0,95433 | 3,78086 | 93,78138 | -0,58897 | 0,14844 |
| 2025-04-20T04:59:24 | 88 | 24,04 | 1009,999 | 27,10027 | 1,09702 | 4,1823 | 94,18306 | -0,65841 | 0,17238 |
| 2025-04-20T05:06:53 | 89 | 23,51 | 1009,884 | 28,06069 | 1,25467 | 4,33681 | 94,33784 | -0,67995 | 0,19632 |
| 2025-04-20T05:07:38 | 90 | 23,63 | 1009,82 | 28,59866 | 1,10881 | 4,18115 | 94,18192 | -0,65122 | 0,17238 |
| 2025-04-20T05:08:08 | 91 | 23,68 | 1009,851 | 28,33446 | 0,81889 | 3,99682 | 93,99723 | -0,63207 | 0,12929 |
| 2025-04-20T05:08:23 | 92 | 23,67 | 1009,845 | 28,39144 | 1,40357 | 4,08001 | 94,08123 | -0,63446 | 0,21787 |
| 2025-04-20T05:08:53 | 93 | 23,66 | 1009,822 | 28,58152 | 1,00509 | 4,47488 | 94,47556 | -0,69432 | 0,15562 |
| 2025-04-20T05:15:36 | 94 | 23,79 | 1009,79 | 28,84825 | 0,86014 | 4,17029 | 94,17075 | -0,65122 | 0,13408 |
| 2025-04-20T05:15:52 | 95 | 23,92 | 1009,797 | 28,78925 | 0,98458 | 4,22274 | 94,22336 | -0,65841 | 0,15323 |
| 2025-04-20T05:16:07 | 96 | 24,02 | 1009,822 | 28,58202 | 1,15314 | 4,22025 | 94,2211 | -0,65841 | 0,17957 |
| 2025-04-20T05:16:36 | 97 | 24,17 | 1009,824 | 28,56085 | 1,0148 | 4,20515 | 94,20581 | -0,65601 | 0,15802 |
| 2025-04-20T05:16:52 | 98 | 24,25 | 1009,826 | 28,54925 | 0,99996 | 4,22272 | 94,22336 | -0,65841 | 0,15562 |
| 2025-04-20T05:17:31 | 99 | 24,48 | 1009,782 | 28,91279 | 1,21495 | 3,86935 | 93,87022 | -0,60334 | 0,18914 |
| 2025-04-21T16:38:09 | 100 | 25,54 | 1013,034 | 1,79926 | -21,4372 | -56,34 | 31,79228 | 7,77158 | -1,89142 |
| 2025-04-21T16:38:46 | 101 | 25,39 | 1013,032 | 1,81133 | 55,33971 | -39,6647 | 34,44522 | 5,98311 | 5,93523 |
| 2025-04-21T16:39:01 | 102 | 25,5 | 1013,028 | 1,84804 | 11,18745 | -51,8513 | 37,61597 | 6,99107 | 1,06542 |
| 2025-04-21T16:39:16 | 103 | 25,7 | 1013,059 | 1,58653 | -30,766 | -23,2088 | 63,48032 | 3,62243 | -4,32153 |
| 2025-04-21T16:40:20 | 104 | 25,42 | 1013,01 | 1,99791 | 39,16681 | -35,7392 | 47,1338 | 5,38217 | 4,72376 |
| 2025-04-21T16:40:50 | 105 | 25,38 | 1013,077 | 1,38688 | -6,70618 | 0,64092 | 90,64533 | -0,09816 | -1,02472 |
| 2025-04-21T16:41:05 | 106 | 25,32 | 1013,036 | 1,78116 | -134,043 | 37,83652 | -138,169 | -6,45716 | -5,97593 |
| 2025-04-21T16:48:22 | 107 | 24,28 | 1012,928 | 2,68342 | -0,51114 | 8,66899 | 98,66932 | -1,35033 | -0,07901 |
| 2025-04-21T16:48:52 | 108 | 24,24 | 1012,958 | 2,42943 | -0,27994 | 8,50633 | 98,50643 | -1,31921 | -0,0431 |
| 2025-04-21T16:49:07 | 109 | 24,18 | 1012,928 | 2,68493 | -0,32616 | 8,44935 | 98,44948 | -1,31202 | -0,05028 |
| 2025-04-21T16:49:37 | 110 | 24,37 | 1012,904 | 2,88108 | -0,3415 | 8,50557 | 98,50571 | -1,3216 | -0,05267 |
| 2025-04-21T16:50:07 | 111 | 24,19 | 1012,909 | 2,83732 | -0,47978 | 8,5562 | 98,5565 | -1,33357 | -0,07422 |
| 2025-04-21T16:50:22 | 112 | 24,15 | 1012,927 | 2,68945 | -0,40164 | 8,47994 | 98,48015 | -1,32399 | -0,06225 |
| 2025-04-21T16:50:52 | 113 | 24,18 | 1012,893 | 2,9691 | -0,41832 | 8,56539 | 98,56561 | -1,33357 | -0,06464 |
| 2025-04-21T16:51:22 | 114 | 24,33 | 1012,865 | 3,20701 | -0,4025 | 8,43742 | 98,43763 | -1,31442 | -0,06225 |
| 2025-04-21T16:51:52 | 115 | 24,37 | 1012,878 | 3,09937 | -0,48055 | 8,52441 | 98,5247 | -1,32639 | -0,07422 |
| 2025-04-21T16:52:07 | 116 | 24,41 | 1012,863 | 3,22411 | -0,46367 | 8,45414 | 98,45441 | -1,31921 | -0,07183 |
| 2025-04-21T16:52:37 | 117 | 24,49 | 1012,881 | 3,06919 | -0,48016 | 8,59332 | 98,59362 | -1,33836 | -0,07422 |
| 2025-04-21T16:53:07 | 118 | 24,47 | 1012,819 | 3,58978 | -0,49498 | 8,44572 | 98,44602 | -1,31681 | -0,07661 |
| 2025-04-21T16:53:37 | 119 | 24,57 | 1012,85 | 3,33024 | -0,44931 | 8,45928 | 98,45953 | -1,31681 | -0,06943 |
| 2025-04-21T16:54:07 | 120 | 24,64 | 1012,823 | 3,55457 | -0,38923 | 8,56102 | 98,56121 | -1,32639 | -0,05986 |
| 2025-04-21T16:54:22 | 121 | 24,94 | 1012,821 | 3,57318 | 0,5567 | 7,33584 | 97,33619 | -1,14203 | 0,08619 |
| 2025-04-21T16:54:48 | 122 | 25,03 | 1012,818 | 3,59381 | 74,70306 | 72,03612 | 175,111 | -8,87291 | 2,77488 |
| 2025-04-21T16:55:37 | 123 | 25,49 | 1012,828 | 3,51131 | 0,2165 | 7,27528 | 97,27533 | -1,13246 | 0,03352 |
| 2025-04-21T16:56:07 | 124 | 25,41 | 1012,832 | 3,48063 | 0,32572 | 7,3119 | 97,31202 | -1,13485 | 0,05028 |
| 2025-04-21T16:56:22 | 125 | 25,45 | 1012,834 | 3,46705 | 0,20131 | 7,49822 | 97,49826 | -1,16598 | 0,03112 |
| 2025-04-21T16:56:37 | 126 | 25,52 | 1012,822 | 3,56212 | 0,23215 | 7,47898 | 97,47904 | -1,16358 | 0,03591 |
| 2025-04-21T16:57:19 | 127 | 25,74 | 1012,852 | 3,31112 | 0,24776 | 7,39162 | 97,39168 | -1,14922 | 0,03831 |
| 2025-04-21T16:58:06 | 128 | 26,13 | 1012,868 | 3,17985 | 0,3404 | 7,21818 | 97,21831 | -1,12288 | 0,05267 |
| 2025-04-21T16:58:36 | 129 | 25,92 | 1012,821 | 3,5767 | 0,18643 | 7,46125 | 97,4613 | -1,1564 | 0,02873 |
| 2025-04-21T16:59:06 | 130 | 25,78 | 1012,856 | 3,28296 | 0,34077 | 7,42399 | 97,42413 | -1,15401 | 0,05267 |
| 2025-04-21T16:59:21 | 131 | 25,85 | 1012,832 | 3,48063 | 0,17061 | 7,49502 | 97,49506 | -1,16358 | 0,02634 |
| 2025-04-21T16:59:51 | 132 | 26,04 | 1012,838 | 3,43436 | 0,1715 | 7,56397 | 97,564 | -1,16837 | 0,02634 |
| 2025-04-21T17:04:06 | 133 | 27,03 | 1012,843 | 3,3921 | 32,89574 | -46,0608 | 38,97736 | 6,66067 | 3,48596 |
| 2025-04-21T17:04:43 | 134 | 27,19 | 1012,79 | 3,83072 | 0,33948 | 7,35078 | 97,35091 | -1,14682 | 0,05267 |
| 2025-04-21T17:04:58 | 135 | 27,19 | 1012,804 | 3,71603 | 2,3723 | 5,18156 | 95,18598 | -0,79727 | 0,36392 |
| 2025-04-21T17:05:13 | 136 | 27,35 | 1012,85 | 3,33024 | 2,16606 | 21,00432 | 111,018 | -3,98874 | 0,39265 |
| 2025-04-21T17:05:43 | 137 | 27,3 | 1012,801 | 3,73917 | 0,6486 | 7,35632 | 97,35679 | -1,14682 | 0,10056 |
| 2025-04-21T17:06:13 | 138 | 27,6 | 1012,799 | 3,75728 | -0,34225 | 8,26495 | 98,26509 | -1,2809 | -0,05267 |
| 2025-04-21T17:06:28 | 139 | 27,32 | 1012,786 | 3,86342 | -0,43487 | 8,46444 | 98,46468 | -1,31442 | -0,06704 |
| 2025-04-21T17:06:57 | 140 | 26,87 | 1012,846 | 3,36343 | -0,37336 | 8,31062 | 98,31079 | -1,28808 | -0,05746 |
| 2025-04-21T17:07:13 | 141 | 26,89 | 1012,855 | 3,29151 | -0,56064 | 8,41077 | 98,41116 | -1,30245 | -0,08619 |
| 2025-04-21T17:07:28 | 142 | 26,92 | 1012,85 | 3,33024 | -0,50976 | 8,35889 | 98,35921 | -1,30484 | -0,07901 |
| 2025-04-21T17:07:43 | 143 | 26,95 | 1012,82 | 3,57872 | -0,34225 | 8,50855 | 98,50871 | -1,31921 | -0,05267 |
| 2025-04-21T17:08:13 | 144 | 26,86 | 1012,823 | 3,55155 | -0,55957 | 8,3646 | 98,36499 | -1,29766 | -0,08619 |
| 2025-04-21T17:08:28 | 145 | 26,8 | 1012,837 | 3,4419 | -0,54388 | 8,37759 | 98,37797 | -1,30005 | -0,0838 |
| 2025-04-21T17:08:43 | 146 | 26,75 | 1012,831 | 3,49069 | -0,54095 | 8,19681 | 98,19717 | -1,2785 | -0,0838 |
| 2025-04-21T17:09:13 | 147 | 26,92 | 1012,844 | 3,38355 | -0,57371 | 8,57204 | 98,57246 | -1,33357 | -0,08859 |
| 2025-04-21T17:09:43 | 148 | 26,71 | 1012,816 | 3,6104 | -0,52763 | 8,33605 | 98,3364 | -1,29526 | -0,0814 |
| 2025-04-21T17:10:13 | 149 | 26,49 | 1012,839 | 3,42027 | -0,54344 | 8,46204 | 98,46242 | -1,31442 | -0,0838 |
| 2025-04-21T17:10:43 | 150 | 26,34 | 1012,822 | 3,56614 | -0,5567 | 8,36772 | 98,36811 | -1,30484 | -0,08619 |
| 2025-04-21T17:10:58 | 151 | 26,22 | 1012,806 | 3,70044 | -0,46581 | 8,47733 | 98,47761 | -1,31681 | -0,07183 |
| 2025-04-21T17:11:28 | 152 | 26,14 | 1012,84 | 3,41373 | -0,37255 | 8,39923 | 98,3994 | -1,30484 | -0,05746 |
| 2025-04-21T17:11:57 | 153 | 25,91 | 1012,783 | 3,88505 | -0,52706 | 8,28162 | 98,28196 | -1,28808 | -0,0814 |
| 2025-04-21T17:12:13 | 154 | 25,82 | 1012,809 | 3,67076 | -0,51211 | 8,41201 | 98,41235 | -1,30723 | -0,07901 |
| 2025-04-21T17:12:43 | 155 | 26,03 | 1012,818 | 3,59632 | -0,543 | 8,18186 | 98,18222 | -1,27132 | -0,0838 |
| 2025-04-21T17:13:13 | 156 | 25,96 | 1012,817 | 3,60336 | -0,51448 | 8,46562 | 98,46595 | -1,30963 | -0,07901 |
| 2025-04-21T17:13:43 | 157 | 25,84 | 1012,789 | 3,84229 | -0,4672 | 8,48707 | 98,48735 | -1,31442 | -0,07183 |
| 2025-04-21T17:14:13 | 158 | 26,17 | 1012,828 | 3,51333 | 3,6146 | -78,105 | 11,87202 | 9,55526 | 0,12689 |
| 2025-04-21T17:14:56 | 159 | 26,43 | 1012,771 | 3,98917 | 3,8003 | -78,2255 | 11,74932 | 9,53132 | 0,13168 |
| 2025-04-21T17:15:26 | 160 | 26,4 | 1012,744 | 4,21553 | 2,85199 | -78,3084 | 11,67747 | 9,53371 | 0,09816 |
| 2025-04-21T17:15:56 | 161 | 26,4 | 1012,748 | 4,1768 | 3,57197 | -78,4061 | 11,57203 | 9,55287 | 0,1221 |
| 2025-04-21T17:16:28 | 162 | 26,26 | 1012,73 | 4,32771 | 3,45332 | -78,4455 | 11,53406 | 9,52653 | 0,11732 |
| 2025-04-21T17:16:58 | 163 | 26,74 | 1012,811 | 3,65718 | 178,0829 | -83,4727 | -6,52367 | 10,00776 | 0,03831 |
| 2025-04-21T17:17:51 | 164 | 26,96 | 1012,709 | 4,5083 | 3,32085 | -78,5197 | 11,46155 | 9,56484 | 0,11253 |
| 2025-04-21T17:18:21 | 165 | 27,07 | 1012,732 | 4,31312 | 3,5851 | -78,453 | 11,52506 | 9,55765 | 0,1221 |
| 2025-04-21T17:18:51 | 166 | 27,06 | 1012,734 | 4,30054 | 3,86073 | -78,4243 | 11,5501 | 9,54808 | 0,13168 |
| 2025-04-21T17:19:06 | 167 | 27,02 | 1012,766 | 4,03293 | 2,80294 | -78,4003 | 11,58616 | 9,54089 | 0,09577 |
| 2025-04-21T17:19:36 | 168 | 27,03 | 1012,78 | 3,91321 | 4,47369 | -78,3967 | 11,56889 | 9,56723 | 0,15323 |
| 2025-04-21T17:19:51 | 169 | 27,08 | 1012,765 | 4,03595 | 3,754 | -78,3124 | 11,66323 | 9,54568 | 0,12929 |
| 2025-04-21T17:20:21 | 170 | 27,24 | 1012,8 | 3,74823 | 3,55418 | -78,5581 | 11,42049 | 9,54089 | 0,11971 |
| 2025-04-21T17:20:51 | 171 | 27,25 | 1012,827 | 3,5254 | 4,50836 | -78,6531 | 11,31269 | 9,56244 | 0,15083 |
| 2025-04-21T17:21:06 | 172 | 27,19 | 1012,802 | 3,7276 | 4,16971 | -78,2494 | 11,72041 | 9,4978 | 0,14365 |
| 2025-04-21T17:21:36 | 173 | 27,21 | 1012,783 | 3,88655 | 3,87852 | -78,2779 | 11,69602 | 9,55287 | 0,13408 |
| 2025-04-21T17:22:06 | 174 | 27,06 | 1012,78 | 3,91724 | 3,54599 | -78,2893 | 11,68889 | 9,52413 | 0,1221 |
| 2025-04-21T17:22:36 | 175 | 26,79 | 1012,841 | 3,40216 | 3,22935 | -78,1112 | 11,87044 | 9,48822 | 0,11253 |
| 2025-04-21T17:22:51 | 176 | 26,8 | 1012,857 | 3,26887 | 0,43335 | 7,06766 | 97,06786 | -1,09894 | 0,06704 |
| 2025-04-21T17:23:21 | 177 | 26,52 | 1012,828 | 3,51031 | 0,52606 | 7,14186 | 97,14215 | -1,11091 | 0,0814 |
| 2025-04-21T17:23:51 | 178 | 26,37 | 1012,821 | 3,56866 | 0,29366 | 7,30176 | 97,30186 | -1,13725 | 0,04549 |
| 2025-04-21T17:24:06 | 179 | 26,42 | 1012,829 | 3,50377 | 0,511 | 7,16285 | 97,16313 | -1,1133 | 0,07901 |
| 2025-04-21T17:24:36 | 180 | 26,42 | 1012,824 | 3,54552 | 0,49485 | 7,04671 | 97,04697 | -1,09654 | 0,07661 |
| 2025-04-21T17:25:06 | 181 | 26,41 | 1012,787 | 3,85134 | 0,54066 | 7,14561 | 97,14593 | -1,1133 | 0,0838 |
| 2025-04-21T17:25:21 | 182 | 26,4 | 1012,795 | 3,78646 | 0,38681 | 7,21815 | 97,21831 | -1,12288 | 0,05986 |
| 2025-04-21T17:25:51 | 183 | 26,28 | 1012,803 | 3,72157 | 0,34113 | 7,20312 | 97,20325 | -1,11809 | 0,05267 |
| 2025-04-21T17:26:06 | 184 | 26,28 | 1012,802 | 3,73062 | 3,7871 | -77,9917 | 11,9828 | 9,54329 | 0,13408 |
| 2025-04-21T17:26:21 | 185 | 26,47 | 1012,783 | 3,88555 | 176,8537 | -83,5374 | -6,45295 | 10,01255 | 0,06225 |
| 2025-04-21T17:26:57 | 186 | 26,49 | 1012,808 | 3,67982 | 6,07697 | -32,9899 | 56,86248 | 5,00628 | 0,81642 |
| 2025-04-21T17:27:27 | 187 | 26,62 | 1012,8 | 3,75074 | 2,85901 | -78,0977 | 11,88794 | 9,56484 | 0,10056 |
| 2025-04-21T17:27:57 | 188 | 26,83 | 1012,784 | 3,88102 | 3,89262 | -78,3106 | 11,66323 | 9,54568 | 0,13408 |
| 2025-04-21T17:28:12 | 189 | 26,91 | 1012,705 | 4,53596 | 3,56761 | -78,3923 | 11,58582 | 9,55287 | 0,1221 |
| 2025-04-21T17:28:42 | 190 | 27,12 | 1012,677 | 4,76837 | -166,283 | -42,4152 | -46,7582 | 7,33344 | -1,90339 |
| 2025-04-21T17:29:12 | 191 | 27,18 | 1012,65 | 4,99525 | 3,42387 | -78,3575 | 11,62226 | 9,53371 | 0,11732 |
| 2025-04-21T17:29:27 | 192 | 27,2 | 1012,629 | 5,16982 | 3,35441 | -78,1408 | 11,83941 | 9,54808 | 0,11732 |
| 2025-04-21T17:29:57 | 193 | 27,25 | 1012,654 | 4,96255 | 3,68915 | -78,3554 | 11,6211 | 9,56962 | 0,12689 |
| 2025-04-21T17:30:27 | 194 | 27,21 | 1012,63 | 5,15925 | 3,80947 | -78,2702 | 11,70457 | 9,54568 | 0,13168 |
| 2025-04-21T17:30:42 | 195 | 27,25 | 1012,634 | 5,13209 | 3,70906 | -78,1749 | 11,80099 | 9,54568 | 0,12929 |
| 2025-04-21T17:30:57 | 196 | 27,24 | 1012,621 | 5,23975 | 3,68022 | -78,2938 | 11,68271 | 9,54089 | 0,12689 |
| 2025-04-21T17:31:27 | 197 | 27,26 | 1012,62 | 5,2493 | 3,82332 | -78,32 | 11,6547 | 9,55287 | 0,13168 |
| 2025-04-21T17:31:42 | 198 | 27,31 | 1012,664 | 4,87703 | 3,7314 | -78,2264 | 11,74932 | 9,53132 | 0,12929 |
| 2025-04-21T17:31:57 | 199 | 27,31 | 1012,645 | 5,03499 | 5,59396 | -78,1608 | 11,78445 | 9,49062 | 0,19393 |
| 2025-04-21T17:32:27 | 200 | 27,24 | 1012,661 | 4,90269 | 3,25273 | -78,2776 | 11,70408 | 9,55765 | 0,11253 |
| 2025-04-21T17:32:57 | 201 | 27,2 | 1012,648 | 5,01236 | 22,07669 | -68,8484 | 19,72455 | 9,08839 | 1,3216 |
| 2025-04-21T17:33:12 | 202 | 27,2 | 1012,652 | 4,98368 | 3,1565 | -78,4134 | 11,56954 | 9,54329 | 0,10774 |
| 2025-04-21T17:34:02 | 203 | 27,34 | 1012,62 | 5,24427 | 178,4507 | -71,7759 | -18,2179 | 9,68215 | 0,08619 |
| 2025-04-21T17:34:17 | 204 | 27,46 | 1012,65 | 4,99626 | -179,948 | -75,0729 | -14,9271 | 9,81623 | -0,00239 |
| 2025-04-21T17:34:55 | 205 | 27,04 | 1012,592 | 5,48324 | 1,53932 | -38,5722 | 51,41773 | 5,68623 | 0,19154 |
| 2025-04-21T17:35:25 | 206 | 26,72 | 1012,661 | 4,90571 | 4,22362 | -78,2415 | 11,72746 | 9,52653 | 0,14605 |
| 2025-04-21T17:36:06 | 207 | 27,01 | 1012,57 | 5,66184 | 178,1154 | -80,4522 | -9,54275 | 9,95509 | 0,05507 |
| 2025-04-21T17:36:21 | 208 | 27,2 | 1012,611 | 5,32074 | 179,1333 | -80,979 | -9,01996 | 9,96946 | 0,02394 |
| 2025-04-21T17:36:55 | 209 | 27,11 | 1012,559 | 5,75541 | 3,77688 | -78,4038 | 11,57171 | 9,56484 | 0,12929 |
| 2025-04-21T17:37:24 | 210 | 26,71 | 1012,654 | 4,96507 | 0,55685 | 6,97233 | 96,97266 | -1,08457 | 0,08619 |
| 2025-04-21T17:37:40 | 211 | 26,65 | 1012,654 | 4,96054 | 0,50976 | 6,99352 | 96,99379 | -1,08936 | 0,07901 |
| 2025-04-21T17:37:55 | 212 | 26,39 | 1012,603 | 5,36099 | 0,43195 | 7,04506 | 97,04526 | -1,09894 | 0,06704 |
| 2025-04-21T17:38:10 | 213 | 26,27 | 1012,572 | 5,52097 | 2,36295 | -62,0512 | 27,92867 | 8,42759 | 0,18435 |
| 2025-04-21T17:39:03 | 214 | 26,34 | 1012,583 | 5,55266 | 0,43113 | 7,0471 | 97,0473 | -1,10133 | 0,06704 |
| 2025-04-21T17:39:19 | 215 | 26,21 | 1012,551 | 5,82082 | 0,30962 | 7,29823 | 97,29834 | -1,13485 | 0,04788 |
| 2025-04-21T17:39:48 | 216 | 25,97 | 1012,586 | 5,53254 | 0,5567 | 7,0771 | 97,07742 | -1,10133 | 0,08619 |
| 2025-04-21T17:40:18 | 217 | 25,93 | 1012,545 | 5,87163 | 0,52366 | 7,27632 | 97,27661 | -1,13725 | 0,0814 |
| 2025-04-21T17:40:34 | 218 | 25,87 | 1012,517 | 6,10155 | 0,38546 | 7,0869 | 97,08706 | -1,10612 | 0,05986 |
| 2025-04-21T17:41:03 | 219 | 25,73 | 1012,543 | 5,88823 | 0,41585 | 7,0945 | 97,09468 | -1,10852 | 0,06464 |
| 2025-04-21T17:41:33 | 220 | 25,59 | 1012,492 | 6,31387 | 0,4481 | 6,99545 | 96,99566 | -1,08936 | 0,06943 |
| 2025-04-21T17:42:03 | 221 | 25,57 | 1012,52 | 6,08143 | 0,57247 | 7,08086 | 97,08121 | -1,10133 | 0,08859 |
| 2025-04-21T17:42:33 | 222 | 25,72 | 1012,547 | 5,85151 | 1,00644 | 6,87225 | 96,87331 | -1,06781 | 0,15562 |
| 2025-04-21T17:42:48 | 223 | 25,66 | 1012,548 | 5,84647 | 0,46243 | 6,96348 | 96,96369 | -1,08697 | 0,07183 |
| 2025-04-21T17:43:18 | 224 | 25,68 | 1012,567 | 5,69051 | 0,40077 | 7,03946 | 97,03963 | -1,09894 | 0,06225 |
| 2025-04-21T17:43:48 | 225 | 25,55 | 1012,542 | 5,89779 | 0,3087 | 6,97289 | 96,97298 | -1,08697 | 0,04788 |
| 2025-04-21T17:44:18 | 226 | 25,49 | 1012,561 | 5,74133 | 0,37104 | 7,16673 | 97,16687 | -1,1157 | 0,05746 |
| 2025-04-21T17:44:48 | 227 | 25,48 | 1012,578 | 5,59543 | 0,52436 | 6,99751 | 96,9978 | -1,09176 | 0,0814 |
| 2025-04-21T17:45:03 | 228 | 25,47 | 1012,556 | 5,77856 | 0,33921 | 7,10212 | 97,10224 | -1,10852 | 0,05267 |
| 2025-04-21T17:45:33 | 229 | 25,45 | 1012,555 | 5,79063 | 0,56879 | 7,09629 | 97,09663 | -1,11091 | 0,08859 |
| 2025-04-21T17:46:03 | 230 | 25,42 | 1012,581 | 5,56776 | 0,38525 | 7,14382 | 97,14397 | -1,1157 | 0,05986 |
| 2025-04-21T17:46:33 | 231 | 25,36 | 1012,548 | 5,84245 | 0,49312 | 7,02232 | 97,02257 | -1,09654 | 0,07661 |
| 2025-04-21T17:46:48 | 232 | 25,44 | 1012,603 | 5,39168 | 0,49418 | 7,11335 | 97,11361 | -1,10852 | 0,07661 |
| 2025-04-21T17:47:18 | 233 | 25,47 | 1012,606 | 5,3625 | 0,49498 | 7,10952 | 97,10979 | -1,10612 | 0,07661 |
| 2025-04-21T17:47:48 | 234 | 25,47 | 1012,641 | 5,06971 | 0,52578 | 7,16849 | 97,16879 | -1,1157 | 0,0814 |
| 2025-04-21T17:48:03 | 235 | 25,47 | 1012,595 | 5,45758 | 0,40283 | 7,15154 | 97,15171 | -1,11091 | 0,06225 |
| 2025-04-21T17:48:33 | 236 | 26,02 | 1012,643 | 5,05663 | 7,91022 | -82,767 | 7,16491 | 9,73243 | 0,16999 |
| 2025-04-21T17:49:05 | 237 | 25,98 | 1012,701 | 4,84534 | 0,20082 | 7,34351 | 97,34356 | -1,14443 | 0,03112 |
| 2025-04-21T17:49:35 | 238 | 25,76 | 1012,671 | 4,8222 | 0,09241 | 7,27661 | 97,27661 | -1,13725 | 0,01437 |
| 2025-04-21T17:49:50 | 239 | 25,71 | 1012,697 | 4,60237 | 0,37205 | 7,3232 | 97,32335 | -1,13725 | 0,05746 |
| 2025-04-21T17:50:22 | 240 | 25,59 | 1012,701 | 4,56816 | 0,43265 | 7,23889 | 97,2391 | -1,12767 | 0,06704 |
| 2025-04-21T17:50:52 | 241 | 26,02 | 1012,722 | 4,40115 | 3,78265 | -77,9634 | 12,01119 | 9,53132 | 0,13408 |
| 2025-04-21T17:51:31 | 242 | 26,03 | 1012,752 | 4,14511 | 2,7876 | 3,84378 | 93,84832 | -0,57221 | 0,4142 |
| 2025-04-21T17:52:01 | 243 | 25,97 | 1012,725 | 4,36895 | 0,37034 | 7,42664 | 97,42679 | -1,15879 | 0,05746 |
| 2025-04-21T17:52:31 | 244 | 25,81 | 1012,78 | 3,91321 | 0,29351 | 7,26747 | 97,26756 | -1,13246 | 0,04549 |
| 2025-04-21T17:52:46 | 245 | 25,79 | 1012,744 | 4,21201 | 3,62233 | -77,8768 | 12,09967 | 9,52653 | 0,12929 |
| 2025-04-21T17:53:40 | 246 | 26 | 1012,731 | 4,32117 | 0,41686 | 7,20272 | 97,20291 | -1,12288 | 0,06464 |
| 2025-04-21T17:53:55 | 247 | 25,87 | 1012,717 | 4,44089 | 0,41697 | 7,23504 | 97,23524 | -1,12767 | 0,06464 |
| 2025-04-21T17:54:25 | 248 | 25,73 | 1012,711 | 4,49119 | 0,4638 | 7,21229 | 97,21252 | -1,12288 | 0,07183 |
| 2025-04-21T17:54:40 | 249 | 25,74 | 1012,703 | 4,55659 | 0,5573 | 7,34368 | 97,34402 | -1,14203 | 0,08619 |
| 2025-04-21T17:54:56 | 250 | 25,72 | 1012,722 | 4,40065 | 0,35491 | 7,27487 | 97,275 | -1,13485 | 0,05507 |
| 2025-04-21T17:55:25 | 251 | 25,64 | 1012,675 | 4,7895 | 0,49312 | 7,21957 | 97,21983 | -1,12767 | 0,07661 |
| 2025-04-21T17:55:40 | 252 | 25,59 | 1012,676 | 4,77793 | 0,53848 | 7,29884 | 97,29916 | -1,14203 | 0,0838 |
| 2025-04-21T17:56:10 | 253 | 26 | 1012,731 | 4,32117 | 0,04646 | 7,63521 | 97,63521 | -1,18752 | 0,00718 |
| 2025-04-21T17:56:40 | 254 | 25,6 | 1012,684 | 4,71605 | 0,21679 | 7,54387 | 97,54392 | -1,17316 | 0,03352 |
| 2025-04-21T17:56:55 | 255 | 25,58 | 1012,667 | 4,85087 | 0,09241 | 7,39781 | 97,39782 | -1,1564 | 0,01437 |
| 2025-04-21T17:57:25 | 256 | 25,56 | 1012,661 | 4,9052 | 0,5694 | 7,01289 | 97,01324 | -1,09654 | 0,08859 |
| 2025-04-21T17:57:40 | 257 | 25,53 | 1012,651 | 4,98871 | 0,37054 | 7,24835 | 97,2485 | -1,13006 | 0,05746 |
| 2025-04-21T17:58:10 | 258 | 25,62 | 1012,679 | 4,78849 | 0,35482 | 7,16665 | 97,16679 | -1,11809 | 0,05507 |
| 2025-04-21T17:58:40 | 259 | 25,49 | 1012,676 | 4,78045 | 0,2006 | 7,22941 | 97,22945 | -1,12767 | 0,03112 |
| 2025-04-21T17:59:10 | 260 | 25,53 | 1012,646 | 5,03047 | 0,32388 | 7,17994 | 97,18005 | -1,12049 | 0,05028 |
| 2025-04-21T17:59:40 | 261 | 25,43 | 1012,66 | 4,90923 | 0,35386 | 7,16275 | 97,16288 | -1,12049 | 0,05507 |
| 2025-04-21T17:59:55 | 262 | 25,39 | 1012,655 | 4,95098 | 0,38556 | 7,10398 | 97,10413 | -1,10852 | 0,05986 |
| 2025-04-21T18:00:25 | 263 | 25,43 | 1012,649 | 5,00431 | 0,27701 | 7,2253 | 97,22538 | -1,13006 | 0,0431 |
| 2025-04-21T18:00:40 | 264 | 25,43 | 1012,695 | 4,6245 | 0,35587 | 7,27908 | 97,27921 | -1,13246 | 0,05507 |
| 2025-04-21T18:01:10 | 265 | 25,45 | 1012,645 | 5,03952 | 0,15394 | 7,34844 | 97,34846 | -1,14922 | 0,02394 |
| 2025-04-21T18:01:40 | 266 | 25,41 | 1012,642 | 5,06166 | 0,27798 | 7,31113 | 97,31122 | -1,13964 | 0,0431 |
| 2025-04-21T18:02:10 | 267 | 25,43 | 1012,659 | 4,92231 | 0,30837 | 7,22357 | 97,22367 | -1,12767 | 0,04788 |
| 2025-04-21T18:02:25 | 268 | 25,44 | 1012,642 | 5,06468 | 0,29264 | 7,30683 | 97,30692 | -1,14203 | 0,04549 |
| 2025-04-21T18:02:55 | 269 | 25,46 | 1012,636 | 5,11146 | 0,23153 | 7,23132 | 97,23138 | -1,12767 | 0,03591 |
| 2025-04-21T18:03:25 | 270 | 25,57 | 1012,642 | 5,06065 | 0,2465 | 7,18751 | 97,18758 | -1,12288 | 0,03831 |
| 2025-04-21T18:03:40 | 271 | 25,55 | 1012,644 | 5,04606 | 0,29462 | 7,37098 | 97,37107 | -1,14443 | 0,04549 |
| 2025-04-21T18:04:10 | 272 | 25,59 | 1012,659 | 4,9218 | 0,23115 | 7,14392 | 97,14397 | -1,1157 | 0,03591 |
| 2025-04-21T18:04:40 | 273 | 25,61 | 1012,653 | 4,9701 | 0,35529 | 7,23703 | 97,23716 | -1,12767 | 0,05507 |
| 2025-04-21T18:04:55 | 274 | 25,59 | 1012,65 | 4,99726 | 0,21674 | 7,1764 | 97,17645 | -1,1157 | 0,03352 |
| 2025-04-21T18:05:25 | 275 | 25,57 | 1012,655 | 4,95098 | 0,35539 | 7,34538 | 97,34551 | -1,14443 | 0,05507 |
| 2025-04-21T18:05:40 | 276 | 25,58 | 1012,648 | 5,01638 | 0,26212 | 7,17807 | 97,17814 | -1,12049 | 0,0407 |
| 2025-04-21T18:05:55 | 277 | 25,54 | 1012,636 | 5,11146 | 0,41855 | 7,44513 | 97,44533 | -1,1564 | 0,06464 |
| 2025-04-21T18:06:25 | 278 | 25,56 | 1012,675 | 4,7895 | 0,07724 | 7,13071 | 97,13072 | -1,11091 | 0,01197 |
| 2025-04-21T18:06:40 | 279 | 25,53 | 1012,697 | 4,6074 | 0,27731 | 7,44515 | 97,44524 | -1,16358 | 0,0431 |
| 2025-04-21T18:07:10 | 280 | 25,94 | 1012,679 | 4,75177 | 3,94519 | -78,0672 | 11,90531 | 9,55047 | 0,13886 |
| 2025-04-21T18:07:53 | 281 | 26,12 | 1012,725 | 4,36795 | 0,70846 | 6,13679 | 96,13725 | -0,95768 | 0,11013 |
| 2025-04-21T18:08:23 | 282 | 26,53 | 1012,664 | 4,88357 | -97,8075 | -11,5689 | -33,5689 | 2,09253 | -10,1275 |
| 2025-04-21T18:08:53 | 283 | 26,25 | 1012,741 | 4,23766 | 0,34021 | 7,32085 | 97,32097 | -1,13964 | 0,05267 |
| 2025-04-21T18:09:08 | 284 | 26,21 | 1012,719 | 4,41976 | 0,54153 | 7,27889 | 97,27921 | -1,13246 | 0,0838 |
| 2025-04-21T18:09:38 | 285 | 26,33 | 1012,701 | 4,5747 | 0,32554 | 7,26223 | 97,26234 | -1,12767 | 0,05028 |
| 2025-04-21T18:09:53 | 286 | 26,13 | 1012,724 | 4,377 | 0,24663 | 7,35818 | 97,35825 | -1,14922 | 0,03831 |
| 2025-04-21T18:10:08 | 287 | 25,99 | 1012,687 | 4,6909 | 0,26275 | 7,4082 | 97,40828 | -1,15401 | 0,0407 |
| 2025-04-21T18:10:38 | 288 | 25,76 | 1012,727 | 4,35889 | 0,35558 | 7,30367 | 97,30381 | -1,13725 | 0,05507 |
| 2025-04-21T18:10:53 | 289 | 25,63 | 1012,723 | 4,38908 | 0,24716 | 7,38907 | 97,38913 | -1,15161 | 0,03831 |
| 2025-04-21T18:11:23 | 290 | 25,47 | 1012,709 | 4,50327 | 0,21638 | 7,34742 | 97,34747 | -1,14443 | 0,03352 |
| 2025-04-21T18:11:38 | 291 | 25,45 | 1012,713 | 4,4756 | 1,00917 | -40,4929 | 49,50276 | 6,03578 | 0,1245 |
| 2025-04-21T18:12:08 | 292 | 25,45 | 1012,743 | 4,22257 | 0,27798 | 7,28074 | 97,28082 | -1,13485 | 0,0431 |
| 2025-04-21T18:12:38 | 293 | 25,82 | 1012,695 | 4,62551 | 3,61388 | -77,8434 | 12,13312 | 9,52174 | 0,12929 |
| 2025-04-21T18:12:53 | 294 | 25,98 | 1012,713 | 4,46956 | 4,25666 | -78,1644 | 11,80387 | 9,54329 | 0,14844 |
| 2025-04-21T18:13:23 | 295 | 26,11 | 1012,742 | 4,23012 | 3,63621 | -78,165 | 11,81188 | 9,54808 | 0,12689 |
| 2025-04-21T18:13:38 | 296 | 26,26 | 1012,686 | 4,69593 | 3,67577 | -78,2715 | 11,70507 | 9,53371 | 0,12689 |
| 2025-04-21T18:13:53 | 297 | 26,41 | 1012,688 | 4,68285 | 3,66249 | -78,2359 | 11,74072 | 9,5385 | 0,12689 |
| 2025-04-21T18:14:23 | 298 | 26,67 | 1012,719 | 4,42177 | 3,30456 | -78,4506 | 11,53068 | 9,55287 | 0,11253 |
| 2025-04-21T18:14:53 | 299 | 26,82 | 1012,756 | 4,1104 | 4,26477 | -78,3659 | 11,60279 | 9,5385 | 0,14605 |
| 2025-04-21T18:15:08 | 300 | 26,97 | 1012,667 | 4,85188 | 3,78208 | -78,1964 | 11,77861 | 9,55287 | 0,13168 |
| 2025-04-21T18:15:38 | 301 | 27,03 | 1012,62 | 5,2488 | 3,07146 | -78,3134 | 11,67028 | 9,50498 | 0,10534 |
| 2025-04-21T18:15:53 | 302 | 26,89 | 1012,673 | 4,8066 | 3,25837 | -78,5032 | 11,47875 | 9,52653 | 0,11013 |
| 2025-04-21T18:16:23 | 303 | 26,68 | 1012,718 | 4,43334 | 3,91634 | -78,3708 | 11,60279 | 9,5385 | 0,13408 |
| 2025-04-21T18:16:38 | 304 | 26,68 | 1012,683 | 4,72612 | 3,6066 | -78,2924 | 11,6851 | 9,55047 | 0,1245 |
| 2025-04-21T18:17:08 | 305 | 26,83 | 1012,704 | 4,54502 | 3,76312 | -78,3456 | 11,62999 | 9,55047 | 0,12929 |
| 2025-04-21T18:17:38 | 306 | 26,98 | 1012,636 | 5,10995 | 3,75752 | -78,5391 | 11,43694 | 9,55047 | 0,12689 |
| 2025-04-21T18:17:53 | 307 | 26,91 | 1012,66 | 4,91225 | 3,66249 | -78,2216 | 11,75506 | 9,52653 | 0,12689 |
| 2025-04-21T18:18:23 | 308 | 27,05 | 1012,623 | 5,21811 | 3,78265 | -77,9604 | 12,01412 | 9,52892 | 0,13408 |
| 2025-04-21T18:18:38 | 309 | 27,37 | 1012,677 | 4,7724 | 3,15379 | -77,8736 | 12,10853 | 9,51935 | 0,11253 |
| 2025-04-21T18:19:09 | 310 | 26,94 | 1012,626 | 5,199 | 0,557 | 7,11135 | 97,11169 | -1,10612 | 0,08619 |
| 2025-04-21T18:19:39 | 311 | 26,62 | 1012,698 | 4,41372 | 0,38598 | 7,05074 | 97,0509 | -1,09894 | 0,05986 |
| 2025-04-21T18:20:09 | 312 | 26,34 | 1012,668 | 4,84987 | 0,47978 | 7,05238 | 97,05262 | -1,09654 | 0,07422 |
| 2025-04-21T18:20:39 | 313 | 26,22 | 1012,686 | 4,58828 | 0,5881 | 7,17416 | 97,17454 | -1,1157 | 0,09098 |
| 2025-04-21T18:20:54 | 314 | 26,11 | 1012,707 | 4,52288 | 0,35472 | 7,02806 | 97,02818 | -1,09654 | 0,05507 |
| 2025-04-21T18:21:24 | 315 | 26,02 | 1012,672 | 4,81013 | 0,46317 | 7,09628 | 97,0965 | -1,10612 | 0,07183 |
| 2025-04-21T18:21:54 | 316 | 25,83 | 1012,668 | 4,84836 | 0,37004 | 7,04136 | 97,0415 | -1,09894 | 0,05746 |
| 2025-04-21T18:22:09 | 317 | 25,82 | 1012,686 | 4,69794 | 0,44605 | 7,0699 | 97,07011 | -1,10612 | 0,06943 |
| 2025-04-21T18:22:39 | 318 | 25,66 | 1012,67 | 4,82874 | 0,55505 | 7,07155 | 97,07187 | -1,10373 | 0,08619 |
| 2025-04-21T18:23:09 | 319 | 25,95 | 1012,688 | 4,67782 | 3,33789 | -78,3175 | 11,66323 | 9,54568 | 0,11492 |
| 2025-04-21T18:23:24 | 320 | 26,12 | 1012,638 | 5,09838 | 4,00693 | -78,2313 | 11,74072 | 9,5385 | 0,13886 |
| 2025-04-21T18:23:54 | 321 | 26,24 | 1012,693 | 4,63607 | 4,0955 | -78,3082 | 11,66279 | 9,55765 | 0,14126 |
| 2025-04-21T18:24:09 | 322 | 26,4 | 1012,668 | 4,84383 | 177,8682 | -81,9106 | -8,08383 | 9,96227 | 0,05267 |
| 2025-04-21T18:24:48 | 323 | 26,29 | 1012,656 | 4,94646 | 0,71521 | 3,88952 | 93,88982 | -0,61292 | 0,11253 |
| 2025-04-21T18:25:18 | 324 | 26,19 | 1012,637 | 5,10895 | -4,01418 | -75,2803 | 14,6852 | 9,3733 | -0,17238 |
| 2025-04-21T18:25:48 | 325 | 26,24 | 1012,638 | 5,09486 | 0,12289 | 6,95479 | 96,9548 | -1,08936 | 0,01915 |
| 2025-04-21T18:26:03 | 326 | 26,14 | 1012,65 | 4,99576 | 0,12335 | 7,13259 | 97,13261 | -1,1133 | 0,01915 |
| 2025-04-21T18:26:18 | 327 | 26,08 | 1012,635 | 5,12404 | 0,07695 | 7,13448 | 97,13448 | -1,1157 | 0,01197 |
| 2025-04-21T18:26:48 | 328 | 26,03 | 1012,66 | 4,91627 | 0,06162 | 7,03588 | 97,03587 | -1,09894 | 0,00958 |
| 2025-04-21T18:27:03 | 329 | 25,95 | 1012,675 | 4,78648 | 0,26212 | 7,13253 | 97,13261 | -1,1133 | 0,0407 |
| 2025-04-21T18:27:33 | 330 | 26,37 | 1012,625 | 5,20302 | -0,73986 | 8,23514 | 98,23582 | -1,28808 | -0,11492 |
| 2025-04-21T18:28:52 | 331 | 24,99 | 1012,517 | 6,10558 | 11,48898 | -22,0012 | 67,59309 | 3,39977 | 1,67594 |
| 2025-04-21T18:32:21 | 332 | 25,47 | 1012,574 | 5,62763 | -0,55416 | 7,78679 | 97,78714 | -1,21865 | -0,08619 |
| 2025-04-21T18:32:51 | 333 | 25,5 | 1012,565 | 5,70661 | -0,63044 | 7,80861 | 97,80907 | -1,22344 | -0,09816 |
| 2025-04-21T19:22:34 | 334 | 26,55 | 1012,532 | 5,98181 | -0,35367 | 7,68815 | 97,68829 | -1,20428 | -0,05507 |
| 2025-04-21T19:23:04 | 335 | 26,57 | 1012,54 | 5,90886 | 1,93664 | -23,3775 | 66,61056 | 3,52187 | 0,27533 |
| 2025-04-21T19:23:19 | 336 | 26,81 | 1012,536 | 5,9471 | -0,53993 | 7,8942 | 97,89455 | -1,23301 | -0,0838 |
| 2025-04-21T19:23:49 | 337 | 26,77 | 1012,529 | 6,00395 | -0,53891 | 7,93996 | 97,94031 | -1,24259 | -0,0838 |
| 2025-04-21T19:24:19 | 338 | 27,04 | 1012,54 | 5,91339 | -6,43265 | -16,8047 | 73,09484 | 2,52349 | -0,93613 |
| 2025-04-21T19:24:49 | 339 | 27,27 | 1012,56 | 5,74233 | -0,52507 | 7,90263 | 97,90295 | -1,23301 | -0,0814 |
| 2025-04-21T19:25:04 | 340 | 27,27 | 1012,501 | 6,23639 | -0,58699 | 7,90465 | 97,90506 | -1,23301 | -0,09098 |
| 2025-04-21T19:25:34 | 341 | 27,44 | 1012,488 | 6,34909 | 3,37223 | 1,34787 | 91,3502 | -0,22984 | 0,57461 |
| 2025-04-21T19:25:49 | 342 | 27,43 | 1012,56 | 5,75038 | 6,14333 | -6,89716 | 83,06339 | 1,07978 | 0,95529 |
| 2025-04-21T19:26:19 | 343 | 27,45 | 1012,463 | 6,55387 | 2,07245 | 2,34901 | 92,35054 | -0,36392 | 0,32082 |
| 2025-04-21T19:26:49 | 344 | 27,58 | 1012,542 | 5,89477 | 0,30713 | 7,22506 | 97,22517 | -1,13246 | 0,04788 |
| 2025-04-21T19:27:19 | 345 | 27,73 | 1012,509 | 6,16998 | 0,92479 | 6,55243 | 96,55327 | -1,02232 | 0,14365 |
| 2025-04-21T19:27:34 | 346 | 27,74 | 1012,533 | 5,97426 | 0,9111 | 6,54947 | 96,55029 | -1,01993 | 0,14126 |
| 2025-04-21T19:28:04 | 347 | 27,69 | 1012,488 | 6,34658 | 0,88117 | 6,6328 | 96,63358 | -1,0319 | 0,13647 |
| 2025-04-21T19:28:34 | 348 | 27,68 | 1012,485 | 6,37425 | 0,78525 | 6,56088 | 96,56149 | -1,02472 | 0,1221 |
| 2025-04-21T19:29:04 | 349 | 27,75 | 1012,482 | 6,39488 | 0,93995 | 6,79386 | 96,79476 | -1,06063 | 0,14605 |
| 2025-04-21T19:29:34 | 350 | 28,04 | 1012,504 | 6,21224 | 173,4467 | -82,7218 | -7,23115 | 10,01973 | 0,14605 |
| 2025-04-21T19:30:23 | 351 | 28,4 | 1012,47 | 6,49953 | 6,57359 | -78,8861 | 11,04262 | 9,5816 | 0,21548 |
| 2025-04-21T19:30:52 | 352 | 28,43 | 1012,429 | 6,84116 | 92,43832 | -69,1731 | -0,92718 | 9,17219 | 3,48596 |
| 2025-04-21T19:31:23 | 353 | 28,54 | 1012,485 | 6,36871 | 0,32335 | 7,28972 | 97,28983 | -1,13964 | 0,05028 |
| 2025-04-21T19:31:53 | 354 | 28,47 | 1012,447 | 6,68821 | 0,69681 | 6,56736 | 96,56784 | -1,01993 | 0,10774 |
| 2025-04-21T19:32:08 | 355 | 28,43 | 1012,444 | 6,71185 | 0,66387 | 6,77656 | 96,77701 | -1,05584 | 0,10295 |
| 2025-04-21T19:32:23 | 356 | 28,41 | 1012,476 | 6,44821 | 0,67802 | 6,53586 | 96,53632 | -1,01993 | 0,10534 |
| 2025-04-21T19:32:38 | 357 | 28,42 | 1012,47 | 6,495 | 0,67821 | 6,61366 | 96,61412 | -1,0319 | 0,10534 |
| 2025-04-21T19:33:08 | 358 | 28,34 | 1012,447 | 6,68619 | 0,81912 | 6,55488 | 96,55554 | -1,01993 | 0,12689 |
| 2025-04-21T19:33:23 | 359 | 28,33 | 1012,495 | 6,29022 | 0,74006 | 6,61534 | 96,61588 | -1,0319 | 0,11492 |
| 2025-04-21T19:33:53 | 360 | 28,36 | 1012,461 | 6,56946 | 0,7098 | 6,71201 | 96,71252 | -1,04627 | 0,11013 |
| 2025-04-22T01:15:27 | 361 | 26,92 | 1014,735 | -12,3561 | 0,2479 | 7,65444 | 97,65451 | -1,18992 | 0,03831 |
| 2025-04-22T01:15:42 | 362 | 26,9 | 1014,723 | -12,2557 | 0,31029 | 7,57319 | 97,5733 | -1,17555 | 0,04788 |
| 2025-04-22T01:16:12 | 363 | 26,84 | 1014,731 | -12,324 | 0,26282 | 7,71403 | 97,7141 | -1,20189 | 0,0407 |
| 2025-04-22T01:16:42 | 364 | 26,8 | 1014,732 | -12,331 | 0,32572 | 7,76919 | 97,76932 | -1,20668 | 0,05028 |
| 2025-04-22T01:16:57 | 365 | 26,76 | 1014,706 | -12,112 | 0,37164 | 7,54376 | 97,54392 | -1,17316 | 0,05746 |
| 2025-04-22T01:17:27 | 366 | 26,72 | 1014,683 | -11,9272 | 0,29358 | 7,61884 | 97,61893 | -1,18752 | 0,04549 |
| 2025-04-22T01:17:57 | 367 | 26,72 | 1014,702 | -12,0839 | 0,43476 | 7,64019 | 97,6404 | -1,18513 | 0,06704 |
| 2025-04-22T01:18:27 | 368 | 26,7 | 1014,684 | -11,9292 | 0,23335 | 7,73108 | 97,73115 | -1,1971 | 0,03591 |
| 2025-04-22T01:18:57 | 369 | 26,69 | 1014,67 | -11,8157 | 0,32554 | 7,7346 | 97,73472 | -1,20189 | 0,05028 |
| 2025-04-22T01:19:27 | 370 | 26,7 | 1014,698 | -12,0518 | 0,10869 | 7,83859 | 97,8386 | -1,21625 | 0,01676 |
| 2025-04-22T01:19:57 | 371 | 26,73 | 1014,689 | -11,9714 | 0,35664 | 7,70619 | 97,70634 | -1,1971 | 0,05507 |
| 2025-04-22T01:20:27 | 372 | 26,84 | 1014,688 | -11,9694 | 0,49565 | 7,54566 | 97,54594 | -1,17316 | 0,07661 |
| 2025-04-22T01:20:42 | 373 | 26,84 | 1014,718 | -12,0407 | 0,15569 | 7,73735 | 97,73737 | -1,1971 | 0,02394 |
| 2025-04-22T01:21:12 | 374 | 26,87 | 1014,7 | -12,0678 | 0,21697 | 7,88472 | 97,88477 | -1,22583 | 0,03352 |
| 2025-04-22T01:21:42 | 375 | 26,93 | 1014,69 | -11,9835 | 0,32563 | 7,78234 | 97,78246 | -1,20907 | 0,05028 |
| 2025-04-22T01:22:12 | 376 | 27,06 | 1014,686 | -11,9493 | 0,18597 | 7,76305 | 97,76308 | -1,20668 | 0,02873 |
| 2025-04-22T01:22:42 | 377 | 26,98 | 1014,684 | -11,9363 | 0,31054 | 7,74704 | 97,74715 | -1,20189 | 0,04788 |
| 2025-04-22T01:23:12 | 378 | 27,05 | 1014,677 | -11,878 | 0,23278 | 7,75818 | 97,75824 | -1,20428 | 0,03591 |
| 2025-04-22T01:23:27 | 379 | 27,1 | 1014,674 | -11,8499 | 0,26346 | 7,68692 | 97,687 | -1,19471 | 0,0407 |
| 2025-04-22T01:23:57 | 380 | 27,12 | 1014,688 | -11,9664 | 0,31046 | 7,68399 | 97,6841 | -1,19231 | 0,04788 |
| 2025-04-22T01:24:27 | 381 | 27,23 | 1014,705 | -12,104 | 0,2175 | 7,67497 | 97,67502 | -1,18992 | 0,03352 |
| 2025-04-22T01:24:45 | 382 | 27,19 | 1014,672 | -11,8358 | 0,24823 | 7,75609 | 97,75616 | -1,20428 | 0,03831 |
| 2025-04-22T01:25:12 | 383 | 27,11 | 1014,669 | -11,8057 | 0,30962 | 7,78509 | 97,78519 | -1,21147 | 0,04788 |
| 2025-04-22T01:25:42 | 384 | 27,12 | 1014,652 | -11,666 | 0,40327 | 7,78435 | 97,78455 | -1,20907 | 0,06225 |
| 2025-04-22T01:26:12 | 385 | 27,13 | 1014,68 | -11,9011 | 0,24871 | 7,64853 | 97,6486 | -1,18513 | 0,03831 |
| 2025-04-22T01:26:42 | 386 | 27,15 | 1014,668 | -11,7996 | 0,26375 | 7,83223 | 97,83231 | -1,21625 | 0,0407 |
| 2025-04-22T01:27:12 | 387 | 27,2 | 1014,684 | -11,9302 | 0,37387 | 7,60367 | 97,60383 | -1,17555 | 0,05746 |
| 2025-04-22T01:27:27 | 388 | 27,26 | 1014,689 | -12,0719 | 1,88649 | 7,21251 | 97,21638 | -1,12288 | 0,29209 |
| 2025-04-22T01:30:57 | 389 | 28,44 | 1014,657 | -11,7052 | -2,95691 | -46,2622 | 43,6997 | 6,74207 | -0,33279 |
| 2025-04-22T01:31:27 | 390 | 28,44 | 1014,635 | -11,5254 | 171,1666 | -81,9028 | -8,00244 | 10,08198 | 0,22027 |
| 2025-04-22T01:31:57 | 391 | 28,22 | 1014,649 | -11,6379 | 0,74527 | 6,52363 | 96,52418 | -1,01035 | 0,11492 |
| 2025-04-22T01:32:12 | 392 | 28,26 | 1014,632 | -11,4993 | 0,80345 | 6,33957 | 96,34019 | -0,98641 | 0,1245 |
| 2025-04-22T01:32:27 | 393 | 28,32 | 1014,609 | -11,3044 | 0,74426 | 6,34647 | 96,347 | -0,98402 | 0,11492 |
| 2025-04-22T03:30:49 | 394 | 31,59 | 1013,268 | -43,9917 | -3,67945 | -9,43064 | 80,55023 | 1,47483 | -0,56982 |
| 2025-04-22T03:31:04 | 395 | 31,77 | 1013,248 | -43,8315 | -125,357 | 82,23431 | -175,488 | -9,70849 | -1,07978 |
| 2025-04-22T03:32:06 | 396 | 32,03 | 1013,225 | -43,6342 | 2,91147 | -35,0083 | 54,95694 | 5,18345 | 0,37589 |
| 2025-04-22T03:32:36 | 397 | 32,21 | 1013,164 | -43,1264 | -39,6886 | -19,9977 | 64,68964 | 3,11486 | -5,46596 |
| 2025-04-22T03:33:06 | 398 | 32,38 | 1013,205 | -43,4709 | 10,62827 | -12,5451 | 77,24303 | 1,95846 | 1,62327 |
| 2025-04-22T03:33:21 | 399 | 32,35 | 1013,2 | -43,4309 | 4,51662 | -30,4053 | 59,51688 | 4,81713 | 0,64643 |
| 2025-04-22T03:33:51 | 400 | 32,67 | 1013,212 | -43,526 | -0,79711 | -26,2431 | 63,7547 | 4,07254 | -0,11492 |
| 2025-04-22T03:34:21 | 401 | 32,91 | 1013,195 | -43,3898 | -50,2538 | -39,3086 | 37,98774 | 6,05494 | -5,68623 |
| 2025-04-22T03:34:51 | 402 | 32,96 | 1013,153 | -43,0403 | -2,83168 | -2,04511 | 87,95239 | 0,31843 | -0,44053 |
| 2025-04-22T03:35:21 | 403 | 33,13 | 1013,108 | -42,6637 | -18,4108 | 4,26784 | 94,49715 | -0,80445 | -3,40455 |
| 2025-04-22T03:35:36 | 404 | 33,27 | 1013,144 | -42,9612 | -136,955 | 14,46426 | -109,441 | -2,36787 | -6,26563 |
| 2025-04-22T03:36:06 | 405 | 33,25 | 1013,125 | -42,8049 | 3,19696 | 4,72816 | 94,73549 | -0,73502 | 0,4956 |
| 2025-04-22T03:36:21 | 406 | 33,27 | 1013,054 | -42,212 | 138,7364 | -60,4138 | -23,1116 | 8,19056 | 3,06697 |
| 2025-04-22T03:36:51 | 407 | 33,28 | 1013,028 | -41,9917 | 31,52486 | -68,7463 | 18,34291 | 8,94713 | 1,81959 |
| 2025-04-22T03:37:21 | 408 | 33,37 | 1013,071 | -42,3522 | 33,24105 | -63,8994 | 22,28113 | 8,64786 | 2,32238 |
| 2025-04-22T03:37:36 | 409 | 33,44 | 1013,03 | -42,0157 | 11,30993 | -73,7593 | 15,94147 | 9,22007 | 0,52672 |
| 2025-04-22T03:38:06 | 410 | 33,43 | 1012,997 | -41,7333 | -10,6637 | -60,5405 | 29,03399 | 8,47547 | -0,88585 |
| 2025-04-22T03:38:56 | 411 | 33,47 | 1013,035 | -42,0548 | -18,2035 | -36,065 | 52,52463 | 5,45878 | -2,34153 |
| 2025-04-22T03:39:26 | 412 | 33,58 | 1012,999 | -41,7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-22T03:39:41 | 413 | 33,65 | 1012,973 | -41,5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-22T03:40:11 | 414 | 33,5 | 1012,973 | -41,5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-22T03:40:41 | 415 | 33,44 | 1013 | -41,7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-22T03:41:24 | 416 | 33,45 | 1012,973 | -41,5379 | -3,42173 | 10,22749 | 100,2454 | -1,57778 | -0,52194 |
| 2025-04-22T03:41:54 | 417 | 33,37 | 1012,961 | -41,4338 | -49,5461 | -83,9252 | 3,95015 | 10,43633 | -0,84515 |
| 2025-04-22T03:42:24 | 418 | 33,47 | 1012,976 | -41,56 | -4,12887 | 9,59215 | 99,61665 | -1,48919 | -0,63446 |
| 2025-04-22T03:42:54 | 419 | 33,14 | 1012,951 | -41,3496 | -3,47346 | 9,67691 | 99,69437 | -1,48919 | -0,52912 |
| 2025-04-22T03:43:09 | 420 | 32,99 | 1012,935 | -41,2234 | -3,70785 | 10,1404 | 100,1612 | -1,58257 | -0,57221 |
| 2025-04-22T03:43:24 | 421 | 32,78 | 1013,019 | -41,9176 | -3,32885 | 9,95757 | 99,97406 | -1,54187 | -0,50996 |
| 2025-04-22T03:43:54 | 422 | 32,94 | 1013,008 | -41,8304 | -3,56276 | 9,58047 | 99,59868 | -1,48919 | -0,54827 |
| 2025-04-22T03:44:24 | 423 | 33,04 | 1012,976 | -41,562 | 45,09576 | -71,7626 | 13,09452 | 9,22246 | 2,15239 |
| 2025-04-22T03:44:39 | 424 | 32,87 | 1013,022 | -41,9476 | 38,19018 | -67,2613 | 18,23184 | 8,92558 | 2,3128 |
| 2025-04-22T03:45:15 | 425 | 32,97 | 1012,962 | 2,39976 | 0,69599 | 14,45875 | 104,4598 | -2,23618 | 0,10534 |
| 2025-04-22T03:45:44 | 426 | 33,02 | 1012,93 | 2,66581 | -1,99473 | 13,58799 | 103,5959 | -2,07817 | -0,29928 |
| 2025-04-22T03:46:00 | 427 | 33,07 | 1012,952 | 2,47922 | -1,1541 | 14,14659 | 104,1494 | -2,15718 | -0,17238 |
| 2025-04-22T03:46:32 | 428 | 33,06 | 1012,935 | 2,62306 | 17,27382 | -74,2019 | 15,11885 | 9,37569 | 0,78769 |
| 2025-04-22T03:47:08 | 429 | 33,09 | 1012,96 | 0,33288 | -74,1666 | -13,4492 | 48,76587 | 2,29365 | -9,22725 |
| 2025-04-22T03:47:23 | 430 | 32,99 | 1012,924 | 0,62956 | -0,55858 | 12,07458 | 102,0751 | -1,83875 | -0,0838 |
| 2025-04-22T03:47:54 | 431 | 33,02 | 1012,976 | 0,20264 | -2,67711 | -49,7354 | 40,2338 | 7,20176 | -0,28491 |
| 2025-04-22T03:48:34 | 432 | 33,01 | 1012,906 | 3,6939 | 3,48073 | 28,05273 | 118,0967 | -4,24492 | 0,48363 |
| 2025-04-22T03:48:50 | 433 | 33,04 | 1012,944 | 3,38355 | 3,43912 | 26,34463 | 116,3857 | -3,95283 | 0,47884 |
| 2025-04-22T03:49:20 | 434 | 33,1 | 1012,918 | 3,59934 | 2,67558 | 25,10688 | 115,1309 | -3,7972 | 0,37828 |
| 2025-04-22T03:49:49 | 435 | 33,16 | 1012,956 | 3,28095 | 1,77529 | 16,77011 | 106,7777 | -2,5618 | 0,26336 |
| 2025-04-22T03:50:05 | 436 | 33,32 | 1012,939 | 3,42279 | -48,3597 | -69,6201 | 13,86583 | 9,09797 | -2,52588 |
| 2025-04-22T03:50:20 | 437 | 33,43 | 1012,945 | 3,36997 | -71,3605 | -73,7256 | 5,33062 | 9,44273 | -2,61207 |
| 2025-04-22T03:50:53 | 438 | 33,44 | 1012,966 | 4,02941 | -0,81981 | 11,22086 | 101,222 | -1,72622 | -0,1245 |
| 2025-04-22T03:51:23 | 439 | 33,45 | 1012,935 | 4,28797 | 3,22711 | -28,4808 | 61,48109 | 4,45322 | 0,46208 |
| 2025-04-22T03:51:39 | 440 | 33,53 | 1012,873 | 4,8051 | 24,26534 | -31,1916 | 56,4122 | 4,73334 | 3,21302 |
| 2025-04-22T03:52:08 | 441 | 33,41 | 1012,931 | 4,31865 | -0,8483 | 11,19691 | 101,1981 | -1,72861 | -0,12929 |
| 2025-04-22T03:52:23 | 442 | 33,33 | 1012,88 | 4,74573 | -0,95903 | 11,31141 | 101,313 | -1,74537 | -0,14605 |
| 2025-04-22T03:53:02 | 443 | 32,99 | 1012,883 | 5,13712 | -0,36223 | 11,20973 | 101,21 | -1,72622 | -0,05507 |
| 2025-04-22T03:53:32 | 444 | 32,85 | 1012,888 | 5,09285 | -0,31516 | 11,1703 | 101,1705 | -1,71904 | -0,04788 |
| 2025-04-22T05:41:48 | 445 | 24,96 | 1010,69 | 23,41317 | -0,12442 | 11,40259 | 101,4026 | -1,77889 | -0,01915 |
| 2025-04-22T05:42:18 | 446 | 24,89 | 1010,702 | 23,3149 | 0 | 11,41153 | 101,4115 | -1,78129 | 0 |
| 2025-04-22T05:42:48 | 447 | 24,92 | 1010,664 | 23,63592 | 0,04654 | 11,36064 | 101,3606 | -1,7765 | 0,00718 |
| 2025-04-22T05:43:18 | 448 | 24,86 | 1010,664 | 23,62937 | -0,13956 | 11,47381 | 101,4739 | -1,79565 | -0,02155 |
| 2025-04-22T05:43:48 | 449 | 24,82 | 1010,655 | 23,70598 | -0,06201 | 11,41125 | 101,4113 | -1,78607 | -0,00958 |
| 2025-04-22T05:44:18 | 450 | 24,84 | 1010,619 | 24,01088 | 0 | 11,4771 | 101,4771 | -1,79326 | 0 |
| 2025-04-22T05:44:48 | 451 | 24,8 | 1010,664 | 23,63441 | 0,04663 | 11,36671 | 101,3667 | -1,7741 | 0,00718 |
| 2025-04-22T05:45:03 | 452 | 24,8 | 1010,659 | 23,6712 | 0,07736 | 11,06274 | 101,0628 | -1,7334 | 0,01197 |
| 2025-04-22T05:45:33 | 453 | 24,86 | 1010,663 | 23,64147 | -0,09286 | 11,31885 | 101,3189 | -1,7741 | -0,01437 |
| 2025-04-22T05:46:03 | 454 | 24,95 | 1010,609 | 24,09051 | -0,15553 | 11,28297 | 101,283 | -1,75974 | -0,02394 |
| 2025-04-22T05:46:18 | 455 | 24,97 | 1010,624 | 23,96704 | -0,09301 | 11,1578 | 101,1578 | -1,74537 | -0,01437 |
| 2025-04-22T05:46:48 | 456 | 25 | 1010,613 | 24,05423 | 0 | 11,53127 | 101,5313 | -1,79805 | 0 |
| 2025-04-22T05:47:18 | 457 | 25,07 | 1010,61 | 24,08396 | -0,17196 | 11,5802 | 101,5803 | -1,79805 | -0,02634 |
| 2025-04-22T05:47:48 | 458 | 25,07 | 1010,65 | 23,7478 | -0,13963 | 11,22633 | 101,2264 | -1,75495 | -0,02155 |
| 2025-04-22T05:48:18 | 459 | 25,09 | 1010,608 | 24,10261 | -0,07745 | 11,28311 | 101,2831 | -1,76692 | -0,01197 |
| 2025-04-22T05:51:52 | 460 | 25,32 | 1010,625 | 23,95544 | 0,21762 | 11,05255 | 101,0526 | -1,72383 | 0,03352 |
| 2025-04-22T05:52:21 | 461 | 25,22 | 1010,588 | 24,26288 | 2,21032 | -86,0361 | 3,96095 | 9,85453 | 0,02634 |
| 2025-04-22T05:53:03 | 462 | 25,23 | 1010,556 | 24,53151 | -4,36468 | -0,39779 | 89,60105 | 0,06225 | -0,68235 |
| 2025-04-22T05:53:33 | 463 | 25,24 | 1010,515 | 24,87777 | 4,20273 | 6,64285 | 96,6606 | -0,98162 | 0,6177 |
| 2025-04-22T05:54:03 | 464 | 25,16 | 1010,545 | 24,62677 | 0,63539 | 10,63118 | 100,6318 | -1,66158 | 0,09816 |
| 2025-04-22T05:54:33 | 465 | 25,05 | 1010,517 | 24,86013 | 0,35645 | 10,73637 | 100,7366 | -1,67834 | 0,05507 |
| 2025-04-22T05:55:03 | 466 | 24,99 | 1010,515 | 24,87576 | 0,30549 | 10,68866 | 100,6888 | -1,69509 | 0,04788 |
| 2025-04-22T05:55:33 | 467 | 24,98 | 1010,51 | 24,9191 | 0,40294 | 10,79614 | 100,7964 | -1,68791 | 0,06225 |
| 2025-04-22T05:56:03 | 468 | 24,95 | 1010,451 | 25,41256 | 0,34049 | 10,84171 | 100,8419 | -1,69749 | 0,05267 |
| 2025-04-22T05:56:33 | 469 | 24,93 | 1010,479 | 25,17717 | 0,63573 | 10,72664 | 100,7273 | -1,67594 | 0,09816 |
| 2025-04-22T05:57:03 | 470 | 24,91 | 1010,42 | 25,6661 | 0,34067 | 10,75778 | 100,758 | -1,68312 | 0,05267 |
| 2025-04-22T05:57:18 | 471 | 25,02 | 1010,401 | 25,82337 | 1,74514 | -76,9764 | 13,01777 | 9,51695 | 0,06704 |
| 2025-04-22T05:57:56 | 472 | 25,09 | 1010,432 | 25,56882 | 0,76944 | 9,94739 | 99,94827 | -1,56341 | 0,11971 |
| 2025-04-22T05:58:11 | 473 | 25,08 | 1010,368 | 26,10465 | 0,80475 | 10,09262 | 100,0936 | -1,57778 | 0,1245 |
| 2025-04-22T05:58:41 | 474 | 25,11 | 1010,384 | 25,97107 | 0,66279 | 10,27704 | 100,2777 | -1,61369 | 0,10295 |
| 2025-04-22T05:59:11 | 475 | 25,11 | 1010,321 | 26,49129 | 0,79102 | -75,6012 | 14,39745 | 9,4571 | 0,03352 |
| 2025-04-22T05:59:26 | 476 | 25,14 | 1010,318 | 26,52154 | 2,08798 | -84,6601 | 5,3364 | 9,84256 | 0,03352 |
| 2025-04-22T05:59:57 | 477 | 25,24 | 1010,307 | 26,61127 | 1,05334 | -15,8099 | 74,1876 | 2,47082 | 0,16041 |
| 2025-04-22T06:00:12 | 478 | 25,29 | 1010,303 | 26,64756 | 0,04649 | 11,0504 | 101,0504 | -1,72861 | 0,00718 |
| 2025-04-22T06:00:42 | 479 | 25,28 | 1010,315 | 26,5422 | 1,40433 | 9,29931 | 99,30205 | -1,45567 | 0,21787 |
| 2025-04-22T06:02:21 | 480 | 25,22 | 1010,247 | 27,11539 | 1,02027 | 9,75138 | 99,75289 | -1,52511 | 0,15802 |
| 2025-04-22T06:02:36 | 481 | 25,2 | 1010,256 | 27,03624 | -169,775 | -81,2491 | -8,61402 | 9,98861 | -0,27294 |
| 2025-04-22T06:03:33 | 482 | 25,08 | 1010,257 | 27,02616 | 1,01945 | 9,77365 | 99,77516 | -1,52989 | 0,15802 |
| 2025-04-22T06:04:03 | 483 | 24,99 | 1010,22 | 27,34024 | 0,86548 | 9,92926 | 99,93037 | -1,55384 | 0,13408 |
| 2025-04-22T06:04:37 | 484 | 24,93 | 1010,201 | 27,49451 | 0,87887 | -75,1567 | 14,84168 | 9,42358 | 0,03831 |
| 2025-04-22T06:05:07 | 485 | 25,09 | 1010,205 | 27,46426 | -177,013 | -88,4166 | -1,58122 | 9,97424 | -0,01437 |
| 2025-04-22T06:05:50 | 486 | 24,9 | 1010,186 | 27,62206 | 0,5509 | -75,2021 | 14,79728 | 9,42597 | 0,02394 |
| 2025-04-22T06:06:20 | 487 | 24,96 | 1010,17 | 27,75818 | 1,16914 | 0,99518 | 90,99538 | -0,15083 | 0,17717 |
| 2025-04-22T06:06:50 | 488 | 25,14 | 1010,205 | 27,46476 | 1,12998 | 9,5082 | 99,51001 | -1,48441 | 0,17478 |
| 2025-04-22T06:07:20 | 489 | 25,21 | 1010,201 | 27,49501 | 1,16789 | 9,70939 | 99,71136 | -1,5275 | 0,18196 |
| 2025-04-22T06:07:50 | 490 | 25,18 | 1010,193 | 27,56005 | 1,04892 | 9,83554 | 99,83716 | -1,54187 | 0,16281 |
| 2025-04-22T06:08:37 | 491 | 25,13 | 1010,167 | 27,78087 | -2,38594 | -81,2506 | 8,74192 | 9,71567 | -0,06225 |
| 2025-04-22T06:53:52 | 492 | 32,7 | 1010,003 | 29,1523 | 0,45163 | 9,04991 | 99,05018 | -1,403 | 0,06943 |
| 2025-04-22T06:54:22 | 493 | 32,92 | 1009,863 | 30,31966 | 39,61259 | -78,7707 | 8,69583 | 9,62708 | 1,21865 |
| 2025-04-22T06:54:38 | 494 | 32,96 | 1009,868 | 30,27579 | 1,2113 | -65,0942 | 24,90088 | 8,29351 | 0,0814 |
| 2025-04-22T06:55:51 | 495 | 33,32 | 1009,956 | 29,53703 | 0,20295 | 9,11762 | 99,11768 | -1,41018 | 0,03112 |
| 2025-04-22T06:56:06 | 496 | 33,26 | 1009,933 | 29,73017 | 0,14028 | 9,1486 | 99,14862 | -1,41737 | 0,02155 |
| 2025-04-22T06:56:36 | 497 | 33,27 | 1009,919 | 29,84665 | 0,17131 | 8,9438 | 98,94383 | -1,38624 | 0,02634 |
| 2025-04-22T06:57:06 | 498 | 33,28 | 1009,903 | 29,98734 | 0,1407 | 9,14512 | 99,14514 | -1,41258 | 0,02155 |
| 2025-04-22T06:57:21 | 499 | 33,25 | 1009,907 | 29,95356 | 0,18709 | 9,24218 | 99,24223 | -1,43173 | 0,02873 |
| 2025-04-22T06:57:36 | 500 | 33,23 | 1009,869 | 30,26369 | 0,21809 | 9,09811 | 99,09817 | -1,41018 | 0,03352 |
| 2025-04-22T06:58:06 | 501 | 33,14 | 1009,922 | 29,82295 | 0,32642 | 8,6993 | 98,69943 | -1,35033 | 0,05028 |
| 2025-04-22T06:58:21 | 502 | 33,18 | 1009,878 | 30,18855 | 0,48173 | 8,84859 | 98,84889 | -1,37427 | 0,07422 |
| 2025-04-22T06:58:36 | 503 | 33,28 | 1009,909 | 29,93288 | 0,18744 | 8,93969 | 98,93974 | -1,38145 | 0,02873 |
| 2025-04-22T06:59:06 | 504 | 33,43 | 1009,801 | 30,83153 | -12,0324 | -58,1587 | 31,27368 | 7,91523 | -1,02472 |
| 2025-04-22T06:59:46 | 505 | 33,32 | 1009,906 | 29,96011 | 0,38966 | 9,40649 | 99,4067 | -1,45807 | 0,05986 |
| 2025-04-22T07:00:19 | 506 | 33,43 | 1009,922 | 29,82698 | 0,2967 | 9,28738 | 99,28751 | -1,43652 | 0,04549 |
| 2025-04-22T07:00:46 | 507 | 33,46 | 1009,874 | 30,22284 | 0,40624 | 9,41394 | 99,41418 | -1,45567 | 0,06225 |
| 2025-04-22T07:01:16 | 508 | 33,46 | 1009,919 | 29,8522 | 0,46899 | 9,4037 | 99,40401 | -1,45328 | 0,07183 |
| 2025-04-22T07:01:46 | 509 | 33,46 | 1009,844 | 30,47499 | 0,43868 | 9,48491 | 99,48519 | -1,46286 | 0,06704 |
| 2025-04-22T07:02:16 | 510 | 33,44 | 1009,838 | 30,52995 | 0,40568 | 9,56833 | 99,56856 | -1,48201 | 0,06225 |
| 2025-04-22T07:02:46 | 511 | 33,66 | 1009,712 | 31,58047 | 40,91242 | -40,8385 | 41,16354 | 6,07648 | 4,60405 |
| 2025-04-22T07:03:30 | 512 | 33,73 | 1009,8 | 30,84414 | -22,8651 | -22,0867 | 66,23167 | 3,44047 | -3,29442 |
| 2025-04-22T07:04:00 | 513 | 33,66 | 1009,806 | 30,79472 | 1,51442 | 9,2387 | 99,24186 | -1,42934 | 0,23224 |
| 2025-04-22T07:04:15 | 514 | 33,52 | 1009,838 | 30,52895 | 1,49963 | 9,35019 | 99,35334 | -1,4461 | 0,22984 |
| 2025-04-22T07:04:30 | 515 | 33,51 | 1009,817 | 30,70293 | 1,5431 | 9,33001 | 99,33334 | -1,4461 | 0,23703 |
| 2025-04-22T07:05:24 | 516 | 33,57 | 1009,824 | 5,64825 | 54,30206 | -1,19796 | 87,94757 | 0,17478 | 6,78756 |
| 2025-04-22T07:05:54 | 517 | 33,44 | 1009,849 | 5,43796 | -25,9943 | -29,5583 | 57,75035 | 4,51068 | -3,48596 |
| 2025-04-22T07:06:56 | 518 | 33,36 | 1009,824 | 5,64121 | -13,1134 | -87,5036 | 2,43136 | 9,92397 | -0,09816 |
| 2025-04-22T07:07:11 | 519 | 33,38 | 1009,831 | 5,58285 | -13,2405 | -87,5856 | 2,35027 | 9,91678 | -0,09577 |
| 2025-04-22T07:07:41 | 520 | 33,46 | 1009,823 | 5,65681 | -16,0443 | -87,8052 | 2,10936 | 9,94551 | -0,10534 |
| 2025-04-22T07:08:11 | 521 | 33,46 | 1009,794 | 5,89779 | -175,177 | -82,385 | -7,58836 | 10,01016 | -0,11253 |
| 2025-04-22T07:08:41 | 522 | 33,32 | 1009,772 | 6,08294 | 87,90122 | -54,6502 | 1,48809 | 8,01818 | 5,68384 |
| 2025-04-22T07:11:06 | 523 | 33,2 | 1009,643 | 7,15614 | -9,55905 | -26,158 | 63,52367 | 4,00789 | -1,35512 |
| 2025-04-22T07:11:36 | 524 | 33,3 | 1009,653 | 7,07363 | -0,99662 | 7,34041 | 97,34151 | -1,13485 | -0,15323 |
| 2025-04-22T07:11:51 | 525 | 33,38 | 1009,631 | 7,25779 | -1,06894 | 7,47052 | 97,47181 | -1,16119 | -0,1652 |
| 2025-04-22T07:12:21 | 526 | 33,4 | 1009,668 | 6,94834 | -1,16187 | 7,6986 | 97,70016 | -1,1971 | -0,17957 |
| 2025-04-22T07:12:51 | 527 | 33,4 | 1009,639 | 7,19288 | -0,52691 | 7,65624 | 97,65656 | -1,18992 | -0,0814 |
| 2025-04-22T07:13:06 | 528 | 33,44 | 1009,643 | 7,15765 | -1,34019 | 7,97296 | 97,97511 | -1,23301 | -0,2059 |
| 2025-04-22T07:13:36 | 529 | 33,46 | 1009,649 | 7,10734 | 0,15506 | 7,24901 | 97,24903 | -1,12527 | 0,02394 |
| 2025-04-22T07:14:06 | 530 | 33,59 | 1009,592 | 7,58687 | 0,57558 | 8,61476 | 98,61519 | -1,33596 | 0,08859 |
| 2025-04-22T07:14:36 | 531 | 33,49 | 1009,612 | 7,4183 | 0,51532 | 8,61669 | 98,61703 | -1,33118 | 0,07901 |
| 2025-04-22T07:15:06 | 532 | 33,54 | 1009,548 | 7,95068 | -0,06108 | 6,1155 | 96,1155 | -0,96247 | -0,00958 |
| 2025-04-22T07:15:36 | 533 | 33,59 | 1009,577 | 7,71116 | -0,89229 | 5,85609 | 95,8568 | -0,91459 | -0,13886 |
| 2025-04-22T07:16:21 | 534 | 33,61 | 1009,572 | 7,75393 | 21,09038 | 78,99974 | 169,7204 | -9,58399 | 0,67038 |
| 2025-04-22T07:16:51 | 535 | 33,71 | 1009,603 | 7,49076 | -0,35674 | 6,21066 | 96,21078 | -0,96247 | -0,05507 |
| 2025-04-22T07:51:57 | 536 | 30,36 | 1009,476 | 8,55505 | -0,51392 | 9,73195 | 99,73233 | -1,51074 | -0,07901 |
| 2025-04-22T07:52:28 | 537 | 28,79 | 1009,51 | 8,27022 | -0,55776 | 9,72799 | 99,72844 | -1,51792 | -0,08619 |
| 2025-04-22T07:52:57 | 538 | 27,44 | 1009,504 | 8,31451 | -0,4799 | 9,76548 | 99,76582 | -1,52511 | -0,07422 |
| 2025-04-22T07:53:27 | 539 | 26,65 | 1009,542 | 8,00251 | -1,00696 | 9,04724 | 99,04861 | -1,43173 | -0,15802 |
| 2025-04-22T07:53:42 | 540 | 26,5 | 1009,506 | 8,2979 | -0,56986 | 9,5817 | 99,58216 | -1,50356 | -0,08859 |
| 2025-04-22T07:53:57 | 541 | 26,47 | 1009,535 | 8,10366 | -0,44725 | 9,62452 | 99,6248 | -1,50835 | -0,06943 |
| 2025-04-22T07:54:27 | 542 | 26,17 | 1009,615 | 7,38861 | -0,20093 | 10,09519 | 100,0953 | -1,58017 | -0,03112 |
| 2025-04-22T07:54:57 | 543 | 25,85 | 1009,595 | 7,5607 | -0,46392 | 9,84526 | 99,84557 | -1,53947 | -0,07183 |
| 2025-04-22T07:55:27 | 544 | 25,53 | 1009,606 | 7,46811 | -0,4781 | 9,81925 | 99,81959 | -1,53947 | -0,07422 |
| 2025-04-22T07:55:44 | 545 | 25,42 | 1009,586 | 7,63115 | -0,49061 | 9,55395 | 99,55429 | -1,50595 | -0,07661 |
| 2025-04-22T07:56:12 | 546 | 25,09 | 1009,603 | 7,49126 | -0,67476 | 9,72011 | 99,72077 | -1,53229 | -0,10534 |
| 2025-04-22T07:56:42 | 547 | 24,91 | 1009,657 | 7,04042 | -0,58589 | 9,63676 | 99,63725 | -1,51074 | -0,09098 |
| 2025-04-22T07:56:57 | 548 | 24,86 | 1009,688 | 6,7833 | -0,52352 | 9,66905 | 99,66944 | -1,51792 | -0,0814 |
| 2025-04-22T07:57:27 | 549 | 24,76 | 1009,662 | 7,00218 | -0,50703 | 9,30492 | 99,30527 | -1,46286 | -0,07901 |
| 2025-04-22T07:57:57 | 550 | 24,57 | 1009,684 | 6,8155 | -0,38546 | 9,57709 | 99,57729 | -1,50116 | -0,05986 |
| 2025-04-22T07:58:27 | 551 | 24,53 | 1009,654 | 7,06205 | -0,27671 | 9,69888 | 99,69899 | -1,52511 | -0,0431 |
| 2025-04-22T07:58:42 | 552 | 24,4 | 1009,626 | 7,29955 | -0,39873 | 9,12355 | 99,12377 | -1,43652 | -0,06225 |
| 2025-04-22T07:58:57 | 553 | 24,38 | 1009,66 | 7,01224 | -0,50744 | 9,37217 | 99,37253 | -1,47243 | -0,07901 |
| 2025-04-22T07:59:27 | 554 | 24,08 | 1009,62 | 7,35188 | -1,22147 | 9,97439 | 99,97662 | -1,58017 | -0,19154 |
| 2025-04-22T07:59:57 | 555 | 24,14 | 1009,66 | 7,01777 | -0,44593 | 9,23748 | 99,23775 | -1,45089 | -0,06943 |
| 2025-04-22T08:00:27 | 556 | 24,15 | 1009,645 | 7,13652 | -0,4445 | 9,1187 | 99,11897 | -1,43652 | -0,06943 |
| 2025-04-22T08:00:57 | 557 | 24,03 | 1009,667 | 6,95588 | -0,36688 | 9,37783 | 99,37801 | -1,48201 | -0,05746 |
| 2025-04-22T08:01:12 | 558 | 24,05 | 1009,656 | 7,05098 | -0,50826 | 9,7614 | 99,76177 | -1,53229 | -0,07901 |
| 2025-04-22T08:01:42 | 559 | 23,96 | 1009,606 | 7,46661 | -0,44391 | 9,49431 | 99,49459 | -1,49877 | -0,06943 |
| 2025-04-22T08:01:57 | 560 | 23,9 | 1009,603 | 7,49378 | -0,6149 | 9,86265 | 99,86321 | -1,55144 | -0,09577 |
| 2025-04-22T08:02:51 | 561 | 23,86 | 1009,583 | 7,66134 | -0,76902 | 9,6584 | 99,65926 | -1,51792 | -0,11971 |
| 2025-04-22T08:03:06 | 562 | 23,81 | 1009,605 | 7,47818 | -0,63095 | 9,84314 | 99,84373 | -1,54665 | -0,09816 |
| 2025-04-22T08:03:36 | 563 | 23,82 | 1009,602 | 7,50082 | -0,75486 | 9,97285 | 99,97369 | -1,56581 | -0,11732 |
| 2025-04-22T08:03:51 | 564 | 23,81 | 1009,586 | 7,62964 | -0,76574 | 9,52853 | 99,52937 | -1,50356 | -0,11971 |
| 2025-04-22T08:04:21 | 565 | 23,7 | 1009,6 | 7,51491 | -0,06037 | -76,6017 | 13,39833 | 9,5385 | -0,00239 |
| 2025-04-22T08:04:51 | 566 | 23,69 | 1009,629 | 7,27489 | -0,35235 | 9,53169 | 99,53187 | -1,50356 | -0,05507 |
| 2025-04-22T08:05:07 | 567 | 23,73 | 1009,622 | 7,33326 | -0,39948 | 9,20028 | 99,20051 | -1,4461 | -0,06225 |
| 2025-04-22T08:05:36 | 568 | 23,8 | 1009,599 | 7,52145 | -0,6434 | 9,45677 | 99,45736 | -1,49159 | -0,10056 |
| 2025-04-22T08:05:51 | 569 | 23,76 | 1009,657 | 7,04394 | -0,79764 | 9,7522 | 99,75312 | -1,53708 | -0,1245 |
| 2025-04-22T08:06:21 | 570 | 23,8 | 1009,632 | 7,25225 | -0,66066 | 9,57378 | 99,5744 | -1,50595 | -0,10295 |
| 2025-04-22T08:06:51 | 571 | 23,78 | 1009,614 | 7,4027 | -1,08467 | 8,83528 | 98,83684 | -1,39582 | -0,16999 |
| 2025-04-22T08:07:21 | 572 | 23,86 | 1009,597 | 7,54259 | -0,68954 | 9,3846 | 99,38527 | -1,47962 | -0,10774 |
| 2025-04-22T08:07:51 | 573 | 23,75 | 1009,605 | 7,47315 | -0,58338 | 9,73049 | 99,73099 | -1,53229 | -0,09098 |
| 2025-04-22T08:08:21 | 574 | 23,73 | 1009,61 | 7,42887 | -0,52197 | 9,56646 | 99,56685 | -1,50595 | -0,0814 |
| 2025-04-22T08:08:36 | 575 | 23,74 | 1009,609 | 7,44396 | -0,56848 | 9,61876 | 99,61922 | -1,51314 | -0,08859 |
| 2025-04-22T08:09:06 | 576 | 23,62 | 1009,534 | 8,07195 | -0,59825 | 9,58863 | 99,58914 | -1,51074 | -0,09337 |
| 2025-04-22T08:09:23 | 577 | 23,58 | 1009,597 | 7,54208 | -0,76799 | 9,72033 | 99,72118 | -1,52989 | -0,11971 |
| 2025-04-22T08:09:51 | 578 | 23,49 | 1009,576 | 7,71719 | -0,52253 | 9,65124 | 99,65163 | -1,51792 | -0,0814 |
| 2025-04-22T08:14:13 | 579 | 23,88 | 1009,63 | 7,26433 | -0,19916 | 9,32309 | 99,32314 | -1,47004 | -0,03112 |
| 2025-04-22T08:16:10 | 580 | 23,81 | 1009,61 | 7,43088 | -0,35358 | 9,60916 | 99,60934 | -1,51074 | -0,05507 |
| 2025-04-22T08:16:37 | 581 | 23,85 | 1009,606 | 7,46409 | -0,47668 | 9,62649 | 99,62682 | -1,51314 | -0,07422 |
| 2025-04-22T08:16:52 | 582 | 23,84 | 1009,603 | 7,49428 | -0,32266 | 9,43975 | 99,4399 | -1,48441 | -0,05028 |
| 2025-04-22T08:17:22 | 583 | 23,84 | 1009,615 | 7,3871 | -0,42975 | 9,60884 | 99,6091 | -1,51314 | -0,06704 |
| 2025-04-22T08:17:52 | 584 | 23,76 | 1009,588 | 7,61555 | -0,49035 | 9,57873 | 99,57907 | -1,51074 | -0,07661 |
| 2025-04-22T08:18:22 | 585 | 23,62 | 1009,579 | 7,69505 | -0,36836 | 9,53429 | 99,53448 | -1,50116 | -0,05746 |
| 2025-04-22T08:18:37 | 586 | 23,67 | 1009,644 | 7,15011 | -0,35348 | 9,74105 | 99,74123 | -1,53229 | -0,05507 |
| 2025-04-22T08:19:07 | 587 | 23,58 | 1009,605 | 7,47667 | -0,33784 | 9,55427 | 99,55444 | -1,50356 | -0,05267 |

- Analisa Data dan Pembahasan

Pengujian awal AltimeterX Multi-Parameter Outdoor Expedition Logger dilakukan di dalam ruangan untuk mengamati stabilitas pembacaan sensor dalam kondisi lingkungan yang relatif konstan. Data yang direkam meliputi suhu, tekanan udara, ketinggian, orientasi sudut (roll, pitch, yaw), serta percepatan sumbu X dan Y. Pengambilan data dilakukan selama beberapa menit dengan interval waktu sekitar 15 detik antar pengambilan. Hasil data diunggah secara realtime ke platform Thingspeak menggunakan koneksi Wi-Fi dari ESP32. Berdasarkan hasil pengukuran suhu dari sensor BMP280, didapatkan nilai suhu berkisar antara 30,97°C hingga 23,58°C, yang menunjukkan kondisi ruangan yang semakin dingin. Tekanan udara berada di rentang 1010,464 hPa hingga 1009,604 hPa. Fluktuasi nilai ini mencerminkan perubahan tekanan udara dalam ruangan tertutup tanpa akibat menurunnya suhu ruangan juga. Data ketinggian yang terbaca juga fluktuatif dikarenakan terjadi kalibrasi saat pengambilan data, yakni dengan menyesuaikan tekanan dari permukaan air laut yang terjadi saat itu. Pada parameter orientasi, nilai roll, pitch, dan yaw mengalami variasi cukup besar meskipun alat berada di dalam ruangan. Hal ini disebabkan oleh adanya getaran, perpindahan kecil, atau perubahan posisi alat akibat aktivitas di sekitar ruangan. Nilai roll berkisar dari -122,50° hingga 74,70306°, sedangkan pitch dari -52,08° hingga 70,51°, dan yaw dari -0,09° hingga 0,03°. Variasi nilai roll dan pitch yang signifikan menunjukkan bahwa sensor MPU6050 sangat sensitif terhadap perubahan posisi alat meskipun dalam skala kecil. Nilai percepatan yang diukur pada sumbu X dan Y juga mengalami perubahan meskipun alat tidak mengalami pergerakan besar. Nilai Accel X tercatat mulai dari -9,35 g hingga 7,42 g, sedangkan Accel Y dari -2,79 g hingga 0,72 g. Hal ini memperlihatkan bahwa sensor akselerometer cukup responsif terhadap getaran kecil, perubahan sudut, atau pergeseran alat di atas permukaan meja. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem logger mampu merekam data lingkungan dan orientasi secara akurat, bahkan dalam kondisi statis di dalam ruangan, yang menjadi indikasi kesiapan alat untuk uji coba lapangan di lingkungan outdoor.

# BAB V

# PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Sensor BMP280 mampu merekam perubahan suhu ruangan dengan baik, dengan rentang nilai dari 30,97°C hingga 23,58°C, menunjukkan sensitivitas sensor terhadap kondisi lingkungan yang semakin dingin dalam ruangan.

- Tekanan udara yang tercatat berada di rentang 1010,464 hPa hingga 1009,604 hPa menunjukkan adanya fluktuasi kecil di lingkungan tertutup, yang berpengaruh terhadap nilai pembacaan ketinggian akibat prinsip kerja sensor BMP280 berbasis pressure-altitude conversion.

- Sensor MPU6050 menunjukkan kepekaan tinggi terhadap perubahan orientasi alat, meskipun dalam kondisi statis di dalam ruangan, dengan nilai roll, pitch, dan yaw yang cukup bervariasi akibat getaran atau perpindahan kecil di sekitar alat.

- Perubahan nilai percepatan pada sumbu X dan Y meskipun alat tidak bergerak signifikan membuktikan bahwa akselerometer pada sensor MPU6050 cukup responsif terhadap getaran mikro dan perubahan posisi permukaan peletakan alat.

- Sistem expedition logger berbasis ESP32 ini terbukti dapat merekam dan mengunggah data parameter lingkungan dan gerakan secara realtime ke platform Thingspeak, serta menunjukkan kestabilan dan akurasi pembacaan meskipun dalam kondisi pengujian di dalam ruangan — menandakan kesiapan sistem untuk digunakan dalam pengujian lapangan di area outdoor.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

- Perlu dilakukan pengujian alat di lingkungan outdoor dengan variasi kondisi medan dan cuaca untuk menguji performa sistem dalam kondisi sesungguhnya, sekaligus membandingkan hasil pembacaan sensor di lingkungan terbuka dengan lingkungan tertutup.

- Disarankan menambahkan fitur data logging lokal menggunakan SD card module sebagai cadangan apabila terjadi gangguan koneksi internet saat pengiriman data realtime ke Thingspeak, sehingga data tetap dapat terekam dengan aman.

- Kalibrasi rutin terhadap sensor BMP280 dan MPU6050 perlu dilakukan sebelum pengambilan data, khususnya untuk parameter ketinggian dan orientasi, agar hasil pengukuran lebih presisi dan dapat diandalkan saat digunakan dalam aktivitas ekspedisi di lapangan.

# DAFTAR PUSTAKA

Ismail, D. A. (2022). Perancangan Sarung Tangan Menggunakan Sistem Discovery ID Berbasis Wireless Network untuk Mencegah Kehilangan Anggota dalam Pendakian. . Jurnal Teknik Elektro dan Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, 11(2), 19–2.

Kusuma, H. A. (2023). Evaluating the Accuracy of BMP280 and BME280 Sensors for Sea Level Monitoring. Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences, 28(2), 189–202.

Kusuma, H. A. (2023). Evaluating the Accuracy of BMP280 and BME280 Sensors for Sea Level Monitoring. . Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences, 28(2), 189–202.

Lombardi, M. P. (2021). Internet of things: A general overview between architectures, protocols and applications. Information. 12(2), 87.

Nugroho, A. P. (2020). Implementasi Sensor MPU6050 untuk Deteksi Posisi Gerakan Tangan sebagai Kendali Robot. Jurnal Fisika UNESA, 9(2), 59–64.

Purnama, A. R. (2021). Rancang Bangun Alat Pengukur Ketinggian, Tekanan Udara, dan Temperatur Udara dengan Bluetooth Low Energy. . Jurnal Fisika Universitas Negeri Malang, 11(1), 1–8.

Purnama, A. R. (2021). Rancang Bangun Alat Pengukur Ketinggian, Tekanan Udara, dan Temperatur Udara dengan Bluetooth Low Energy. . Jurnal Fisika Universitas Negeri Malang, 11(1), 1–8.

Rahmawati, Y. S. (2022). Rancang Bangun Purwarupa Sistem Peringatan Pengendara Pelanggar Zebra Cross Berbasis Mikrokontroler ESP-32 CAM. . Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering, 4(2), 189–195.

Sari, R. F. (2024). Perancangan Sistem Pemantauan Kondisi Cuaca Gunung Berapi dengan Pemanfaatan Sensor BMP280 dan Kecepatan Angin. Jurnal Teknik Elektro, 12(1), 45–52.

Sutrisno, T. K. (2022). Rancang Bangun Prototipe Pengendali Robot Lengan Menggunakan Sensor Gerak Tangan Berbasis MPU6050. . Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 10(3), 132–137.

# LAMPIRAN

Gambar 1 Diagram Skematik

Gambar 2 3D Design

Gambar 3 Hasil Cetak PCB

Gambar 4 Tampilan pada Thingspeak